
《陕西金泰达瑞工贸有限公司钛金属复合材爆破复合基地及材料库建设项目环境影响报告表》技术评审会专家组意见

2024年07月22日，宝鸡市生态环境局陇县分局在宝鸡市陇县主持召开了《陕西金泰达瑞工贸有限公司钛金属复合材爆破复合基地及材料库建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）技术评审会。项目建设单位（陕西金泰达瑞工贸有限公司）、报告表编制单位（陕西寄裕达环境工程有限公司）等单位的代表及有关专家共9人参加了会议，会议由3名专家组成专家组。

会议听取了建设单位对项目进展情况的介绍和环评单位对报告编制情况汇报，经专家组经认真讨论和评议，形成如下技术评审会专家组意见：

一、项目概况
1、工程内容与规模
本项目计划占地5.18亩，其中新建钛金属复合材爆破复合基地占地约1981平方米（2.97亩）；新建材料库占地约1474.73平方米（2.211亩）（含值班用房20平方米），整修道路2000米。项目主要组成如下：

表1  项目组成一览表
	类别
	项目名称
	主要建设内容及规模
	备注

	主体工程
	爆破复合基地
	占地约1981平方米，用于项目爆破复合焊接
	新建

	
	材料库
	炸药库
	2座，单层砖混结构，尺寸15m×7.5m×3.6m，建筑面积112.5m2 ，单座设计储量9.5t，危险等级1.1 级
	新建

	
	
	雷管库
	1座，单层砖混结构，尺寸12m×7.5m×3.6m，建筑面积90m2，设计储量0.2t，危险等级1.1级
	新建

	辅助工程
	值班室
	占地面积20平方米，用于进出厂区日常看守
	新建

	
	道路整修
	整修道路2000米，宽4.5米，砂石路面铺设
	新建

	
	挡墙
	爆破基地山体四周设置土质编织袋挡墙，挡墙高度与山体边缘保持一致，挡墙长130米。
	新建

	公用工程
	供电
	项目用电由市政供电系统供给
	新建

	环保工程
	废气处理系统
	爆破废气和粉尘采取场地自然扩散和洒水抑尘处理
	新建

	
	
	运输车辆尾气通过加强车辆维护保养、文明行车降低其对外环境的影响
	新建

	
	噪声处理系统
	划定600米的爆炸安全警戒范围，严格限制最大装药量、合理选取微差间隔时间和爆破参数、合理安排工作时间（禁止午休、夜间工作）、山体阻隔
	新建

	
	固废
	一般工业固废
	项目不合格产品直接甲方拉运处理
	新增

	
	
	生活垃圾
	生活垃圾设垃圾桶收集后拉运至东风镇垃圾收集点
	新建


二、主要环境影响及污染防治措施

表2  环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	爆破废气
	NOx、CO
	洒水抑尘
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	爆破粉尘
	颗粒物
	洒水抑尘
	

	
	车辆运输废气
	CO、NOx、HC
	自然扩散
	

	地表水环境
	-
	-
	-
	-

	声环境
	爆破噪声和振动
	155.3dB（A）
	划定600米的爆炸安全警戒范围，严格限制最大装药量、合理选取微差间隔时间和爆破参数、合理安排工作时间（禁止午休、夜间工作）、山体阻隔等
	《爆破安全规程》（GB6722-2014）；《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	项目不合格产品由甲方直接拉运出厂；生活垃圾设垃圾桶收集后拉运至东风镇垃圾收集点处置。

	土壤及地下水污染防治措施
	对场区进行分区防渗，防止污染物渗入地下

	生态保护措施
	根据现场踏勘，本项目周围无特殊敏感区域，无珍稀动植物资源。加强管理，及时恢复影响植被。

	环境风险

防范措施
	贯彻“预防为主”的方针，各装置必须有安全措施，加强安全生产管理


表3  项目环保投资一览表
	阶段
	环保项目
	投资额（万元）

	运营期
	生态
	植被恢复、生态补偿
	5.6512

	
	噪声
	严格限制最大装药量、合理选取微差间隔时间和爆破参数
	5

	
	废气
	洒水抑尘
	6

	
	固废
	生活垃圾
	0.1

	
	风险
	消防水池
	2.0

	合    计
	18.7512


四、项目建设的环境可行性

项目建设符合国家产业政策，在采取和落实工程设计和环评提出的污染防治措施后，主要污染物可达标排放。从环境影响角度分析，项目建设可行。
[image: image1.jpg]I HRERGMGRE

WERMEIITE, WAKEE, TRERNFMIESTEAREE, 5P
i B IR U A SR B A S g T AR PR SR RS , 4R AR AT ORI 1 I
HEATIT, &R BAETE.

N RERNAFENTEE TIINAE

1. BBk, BHE=ZK—BEALER, HRTE (EHTRIIT5H
BB FFEYESHT.

2. FFEBRIEG LA, SEEEIT IR TEHE, BSR-rE kY
Bz TR gEMERMER LFAELTR, AIREBYRELTEME =K
BT

3. BSEIBATIIRS. RFERWTEE, MUK, BERTER, ARFRESE
e, AP EAn R .

4, RFETRELG, HARFEEGHXBESHITE R, BUESKERE
Jit o

B T E St MR AT [

TR T ST 2 R HH IR & TBUS B VR FE e, ARIEFFMR BT IEH 2%, Hifk
15 BB AR HT

BEERLME N BL. 7. TF 1>
+ R :?'75 "2? ;; (?
. 7

2024 £ 7 H 22 H




五、报告表编制质量

报告表编制规范，内容较全面，工程建设内容和工程分析基本清楚，环境影响因子识别和筛选基本反映了工程的环境影响特征，报告表提出的环境保护措施基本可行，评价结论总体可信。

报告表应补充和完善下列内容
细化项目由来、完善三线一单查询结果，补充项目《宝鸡市大气污染防治条例》符合性分析。

补充爆炸场地挡墙结构，完善运行工况、工作制度，核实物料平衡及物料运输方式。细化运输道路铺设工序及施工方式，补充是否涉及施工营地及三废处置方式。
核实运行期大气、噪声影响范围，细化大气、噪声防治措施，人员隔离措施，细化平面布局。

根据工程实例，补充调查场地区域生态环境影响分析，细化生态恢复措施。
七、项目实施应注意以下问题
严格落实报告表提出的各项污染防治措施，保证环保设施的正常运转，确保污染物达标排放。
根据专家其他意见修改、补充、完善。

专家组：

2024年7月22日

[image: image2.jpg]CBRVE &3R8 TRARA T4k &R E AR A 5 Rk B 30 H SRR 5 %)
BARWEG TR L8

G T AR 55 /AR TR X %

ERFE TR SR % & H\QNN

TR TG AR ER R RS o0 & T & W\Mm

/
T B EXGHG I TG PR A T ® T m N

2024 £ 7 H 22 H






[image: image3.png](RTI S RATE THARARKEE S SR & 5 Rk
B H SRR S RIS R)
BRIV & R4 R KE S

Y EXEL

BtER

WA BR, TE=L—HE
1 | AR, #RIWESE (EBHK
RIGRBTA G fFEtEatT

S H R, BAAR P12, ORE=

S—RAMGER, BAEN P3-6 K

EARIBE LS (EWHRSIEHpE%
By FFEYET, BAER P7-8.

FFERRNE PSR A5, EEIE

TILOL TAEHRIEE, Bsepplr

g Kklis . dfciatniE

BRI T AT 73, #hse R

B R L EM R =R E Ty
G

O RARSE R RE S5, BN P14; B
TRETEIBT TN, TIEHE, BiAL
P17; CZSEVIRLPd Kkl r =,
EAA L Pl6; 4tz s s s T K&
Tt 7 THFN 7R B9 e L K = R
WEITHX, BN P19.

ZSEIBATIAR A RS R MRTE
30| H, MR BRERTATHER,
NRARRERER, AR,

)

EAZSLIB T RS RAEmILE, A

WRS. GERIATEE. A ARRB

HAR W P32-33. P36-39; CL4U{b-FiHifi
Fi, BARN P17,

WRIE TRESES, *TEREHX
4 | BAESHERwN, WHES
B 5 -

EANR IR At IR A SRR 7 AT
FHM A KB, BRI P42-43.

PEBOL R PRk LR AN, iy shoA L ) P 2 AR A S At % 2R A5

Bk.

i

AT T

gl

TR @5?7

4/(% ZHUNE



《陕西金泰达瑞工贸有限公司钛金属复合材爆破复合基地及材料库建设项目环境影响报告表环境影响报告表》

技术评审专家组意见修改清单
	序号
	专家意见
	修改情况

	1
	细化项目由来、完善三线一单查询结果，补充项目与《宝鸡市大气污染防治条例》符合性分析
	已细化项目由来，具体见P12；已完善三线一单查询结果，具体见P3-6及附件；已补充项目与《宝鸡市大气污染防治条例》符合性分析，具体见P7-8。

	2
	补充爆炸场地挡墙结构，完善运行工况、工作制度，核实物料平衡及物料运输方式。细化运输道路铺设工序及施工方式，补充是否涉及施工营地及三废处置方式
	已补充爆炸场挡墙结构，具体见P14；已完善完善运行工况、工作制度，具体见P17；已核实物料平衡及物料运输方式，具体见P16；已细化运输道路铺设工序及施工方式并补充否涉及施工营地及三废处置方式，具体见P19。

	3
	核实运行期大气、噪声影响范围，细化大气、噪声防治措施，人员隔离措施，细化平面布局。
	已核实运行期大气、噪声影响范围，细化大气、噪声防治措施、人员隔离措施，具体见P32-33、P36-39；已细化平面布局，具体见P17。

	4
	根据工程实例，补充调查场地区域生态环境影响分析，细化生态恢复措施。
	已补充调查场地区域生态环境影响分析并细化生态恢复措施，具体见P42-43。

	修改过程中除上述意见外，报告中相应的内容也根据其他专家的意见进行了修改。


工程师确认：
专家确认：
2024年7月29日

