- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 陇县陇能便利加油站建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | / |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 高亮 | 联系方式 | 18992727777 |
| 建设地点 |  | 宝鸡市陇县滨河路东段、社火广场以南、原东关煤场处 |  |  |
| 地理坐标 |  | 东经106°52′12.835″，北纬34°53′30.139″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | F5265 机动车燃油零售 | 建设项目 行业类别 | - 五十、社会事业与服务业 119 加油、加气站 |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 600 | 环保投资（万元） | 27.7 |
| 环保投资占比（%） |  | 4.62 | 施工工期 | 10个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地面积（m2） | 1725 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、项目与“三线一单”符合性分析 根据生态环境部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评〔2016〕150号）要求，切实加强环境管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 陕西省生态环境厅文件陕环办发〔2022〕76号文件，《陕西省“三线一单”生态环境分区管理应用技术指南》：环境影响评价（试行）通知，进行建设项目与“三线一单”生态环境分区管控符合性分析，采用一图、一表、一说明的形式表达。 本项目通过陕西省“三线一单”数据应用分析平台（V1.0）冲突分析可知其建设范围全部位于生态环境管控的重点管控单元。不涉及优先保护单元。 表1-1 环境管控单元涉及情况一览表 环境管控单元分类; 是否涉及; 面积/长度. 优先保护单元; 否; 0平方米. 重点管控单元; 是; 1725平方米. 一般管控单元; 否; 0平方米. （1）“一图”：空间冲突附图 根据陕西省“三线一单”数据应用分析平台（V1.0）冲突分析形成空间冲突附图，图中所示本项目位于重点管控单元。管控单元对照空间冲突附图如下。 图1-1 项目与环境管控单元对照分析示意图 本项目建设区域属于《宝鸡市“三线一单”生态环境分区管控方案》中重点管控单元范围内。项目与环境管控单元管控要求符合性分析见表1-2。 表1-2 本项目与环境管控单元管控要求符合性分析一览表 序号; 市（区）; 区县; 环境管控单元名称; 单元要素属性; 管控要求分类; 管控要求; 符合性分析; 是否符合. 1; 宝鸡市; 陇县; 陕西省宝鸡市陇县重点管控单元3; 大气环境 受体敏感重点管控区、高污染燃料 禁燃区; 空间布局约束; 大气环境受体敏感重点管控区：1、严格控制新增《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）。2、严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能。; 本项目建设加油站，不属于《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业项目; 符合. 污染排放管控要求; 大气环境受体敏感重点管控区：1、持续因地制宜实施“煤改气”、“油改气”、电能、地热、生物质等清洁能源取暖措施。巩固城市建成区、县（区）平原区域散煤动态清理成效。2、市辖区及开发区新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平。; 本项目运行期使用电，不涉及燃煤；本项目不属于重点行业。; 符合. 环境风险防控; /; /; /. 资源开发效率要求; 禁止生产、销 售和使用高污染燃料; 本项目不涉及高污染燃料。; 符合. 表1-3 本项目与区域环境管控要求符合性分析一览表 序号; 区域名称; 省份; 管控类别; 管控要求; 项目情况; 相符性. 1; 省域; 陕西省; 空间布局约束; 执行《市场准入负面清单（2022年版）》《产业结构调整指导目录（2019年本）》及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2019年本）>的决定》。; 本项目不在《市场准入负面清单》（2022年版）中的限制类和禁止类负面清单之列。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属允许类，不在“宝鸡市生态环境准入清单”中禁止准入产业，符合管理要求。; 符合. 环境 风险 防控; 将环境风险纳入常态化管理，推进危险废物、重金属及尾矿环境、核与辐射等重点领域环境风险防控，加强新污染物治理，健全环境应急体系，推动环境风险防控由应急管理向全过程管理转变，提升生态环境安全保障水平。; 环评要求本项目运营期制定完善的油品储运销台账和储油罐泄漏检测与修复计划，验收前编制突发环境事件应急预案，运营期严格按照应急预案中要求落实危险废物处置、环境风险防控等措施。; 符合. - 根据上文“一图”、“一表”的分析，本项目位于环境管控重点管控单元，项目所在地不涉及生态红线，重点管控单元以提升资源利用效率、加强污染物减排治理和环境风险防控为重点，解决突出生态环境问题。当采取相关污染防治措施后，建成后项目废气、废水、固废污染物均减少，符合方案要求，综上，建设项目符合陕西省“三线一单”管控要求。 |

| 其他符合性分析 | - 2、相关生态环境保护法律法规政策、规划符合性分析 - 本工程与相关生态环境保护法律法规政策、规划符合性分析见表1-3，对照分析本工程符合地方及国家相关政策、规划。 表1-3 项目与相关生态环境保护法律法规政策、规划符合性分析一览表 名称; 规划内容; 本项目情况; 相符性. 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》; 加强扬尘精细化管控。建立扬尘污染源清单，实现扬尘污染源动态管理，构建“过程全覆盖、管理全方位、责任全链条”的扬尘防治体系。全面推行绿色施工，将绿色施工纳入企业资质和信用评价。; 本项目施工过程中严格按照要求施工并加强扬尘管控; 符合. 强化油品储运销监管，持续开展储油库、油罐车、加油站油气回收专项检查和整改工作; 项目运营期制定完善的油品储运销台账和储油罐泄漏检测与修复计划; 符合. 《宝鸡市“十四五”生态环境保护规划》; 严格控制施工扬尘。认真执行《陕西地区施工现场扬尘专项治理方案》，禁止城市建成区建筑工地现场搅拌混凝土。严格执行《建筑施工扬尘治理措施16条》，将扬尘污染防治纳入建筑工地开工审批条件并严 格把关，将防治扬尘污染费用列入工程造价，对落实建设项目“洒水、覆盖、硬化、冲洗、绿化、围挡”六个100%措施不力的企业，在建筑市场监管与诚信信息平台进行曝光，记入企业不良信用记录。; 本项目施工过程中严格按照要求执行六个100%并加强扬尘管控; 符合. 强化油品储运销监管，持续开展储油库、汽油油罐车、加油站油气回收专项检查和整改工作。积极推广油气回收社会化、专业化、市场化运营。; 项目运营期制定完善的油品储运销台账和储油罐泄漏检测与修复计划; 符合. 《宝鸡市大气污染防治条例》; 第三十二条 市、县（区）、镇人民政府和街道办事处应当加强对建设施工和运输的管理，保持道路清洁，控制料堆和渣土堆放，扩大绿地、水面、湿地和地面铺装面积，防治扬尘污染；第三十四条 施工单位应当制定具体的施工扬尘污染防治实施方案，在施工工地内采取下列防尘措施：（一）应当设置硬质围挡，分段作业、择时施工，洒水抑尘、冲洗地面。（二）建筑土方、工程渣土、建筑垃圾应当及时清运；在场地内堆存的，应当采用密闭式防尘网遮盖。（三）车行道路采取硬化或者铺设礁渣、砾石或其他功能相当的材料等措施。（四）出入口内侧安装车辆冲洗设备，车辆冲洗干净后方可驶出。（五）施工作业产生泥浆的，设置泥浆池、泥浆沟，确保泥浆不溢流，废弃泥浆采用密封式罐车清运。（六）土方作业、拆除、爆破等易产生扬尘的工程，采取洒水抑尘措施。（七）公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息。（八）法律、法规规定的其他污染防治措施。暂时不能开工的建设用地，建设单位应当对裸露地面进行覆盖；超过三个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。 第三十七条 运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆，应当保持车体清洁，采取密闭或者其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染，并按照规定路线、时段行驶。; 本项目在施工过程中严格按照要求落实各项施工扬尘污染防治措施; 符合. 第十五条 企业事业单位和其他生产经营者建设对大气环境有影响的项目，应当依法进行环境影响评价、公开环境影响评价文件；向大气排放污染物的，应当符合大气污染物排放标准，遵守重点大气污染物排放总量控制要求。; 本项目正在环境影响评价工作; 符合. 第四十二条 储油储气库、加油加气站和油罐车、气罐车等，应当按照国家有关规定安装油气回收装置并保持正常使用。; 本项目建成后按照国家有关规定安装油气回收装置并保持正常使用，以加强加油站油气回收治理。; 符合. 《陕西省地下水条例》; 第三十六条 县级以上人民政府及其生态环境和其他负有环境保护监管职责的行政主管部门应当按照保护优先、预防为主、防治结合、落实责任、强化监管的原则，加强地下水污染防治工作，确保地下水饮用水水源环境安全，实施重点工业行业和城镇生活污染防治，严格控制农业面源污染，推进地下水生态修复，保障地下水资源可持续利用。 企业事业单位和其他生产经营者应当防止、减少对地下水的污染和水环境的破坏，对所造成的损害依法承担责任。; 项目严格按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）中相关要求《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》要求落实地下水污染防治措施，减少对地下水的污染; 符合. 《陕西省土壤污染防治工作方案》（陕政发〔2016〕52号）; （二十）严格环境准入。严格执行规划环评和建设项目环评有关政策规定，对重点规划环评和有色金属、皮革制品、石油、煤化工、化工医药、铅蓄电池、采矿选矿、印刷、危险废物、加油站等可能对土壤造成重大影响的项目，要将土壤环境影响评价作为环评的重要内容，并监测特征污染物的土壤环境质量本底值，防止新建项目对土壤造成新的污染。; 本项目将土壤环境影响评价作为重要内容分析评价，并布点监测了特征污染物的土壤环境质量本底值。; 符合. 《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》; 第二章要求“为防止加油站油品泄漏，污染土壤和地下水，加油站需要采取防渗漏和防渗漏检测措施。所有加油站的油罐需要更新为双层罐或者设置防渗池，双层罐和防渗池应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156）的要求；采取防渗漏措施的加油站，其埋地加油管道应采用双层管道。具体设计要求应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156）的规定。; 本项目加油站的油罐采用地埋式双层内钢外玻璃纤维油罐，符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）中相关要求; 符合. 双层油罐、防渗池和管道系统的渗漏检测宜采用在线监测系统。采用液体传感器监测时，传感器的检测精度不应大于3.5mm。; 本项目加油站设置防渗漏检测装置，监测装置满足技术指南要求。; 符合. 加油站需要开展渗漏检测，设置常规地下水监测井，开展地下水常规监测。 地下水日常监测：在保证安全和正常运营的条件下，地下水监测井尽量设置在加油站场地内，与埋地油罐的距离不应超过30m。处于地下水饮用水水源保护区和补给径流区外的加油站，可设一个地下水监测井；地下水监测井尽量设置在加油站内。当现场只需布设一个地下水监测井时，地下水监测井应设在埋地油罐区地下水流向的下游，在保证安全的情况下，尽可能靠近埋地油罐。; 加油站内拟在埋地油罐区地下水流向下游30m内在站区设置地下水监测井1座，定期进行监测。; 符合. 应急响应：若发现油品泄漏，需启动环境预警和开展应急响应。应急响应措施主要有泄漏加油站停运、油品阻隔和泄漏油品回收。在1天内向环境保护主管部门报告，在5个工作日内提供泄漏加油站的初始环境报告，包括责任人的名称和电话号码，泄漏物的类型、体积和地下水污染物浓度，采取应急响应措施。; 项目验收前编制突发环境事件应急预案，运营期严格按照应急预案中要求落实应急响应及处置措施; 符合. 《陕西省加油站三次油气回收设施运行管理办法》; 为进一步加强和规范加油站三次油气回收设施运行管理，努力减少挥发性有机物对大气质量的影响，确保完成《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》（修订版）目标任务，陕西省商务厅制定了《陕西省加油站三次油气回收设施运行管理办法》。要求陕西省内有汽油销售业务的加油站必须安装三次油气回收。; 本项目通过三级油气回收系统对卸油、加油和储油过程中产生的油气进行回收，可有效降低VOCs无组织排放。; 符合. 《陕西省油气回收综合治理工作方案》; 全面开展油气回收综合治理，由各设区市区环境保护部门会同商务、质监、安监等部门督促本辖区内油气回收治理工作。; 符合. 《挥发性有机物污染防治技术政策》（环境保护部公告2013年第31号）; 源头和过程控制： 在油类（燃油、溶剂）的储存、运输和销售过程中的VOCs污染防治技术措施包括： 1.储油库、加油站和油罐车宜配备相应的油气收集系统，储油库、加油站宜配备相应的油气回收系统； 2.油类（燃油、溶剂等)储罐宜采用高效密封的内（外)浮顶罐，当采用固定顶罐时，通过密闭排气系统将含VOCs气体输送至回收设备； 3.油类（燃油、溶剂等)运载工具（汽车油罐车、铁路油槽车、油轮等)在装载过程中排放的VOCs密闭收集输送至回收设备，也可返回储罐或送入气体管网。; 项目运营期产生的油气通过三级油气回收系统回收后达标排放，油罐为双层内钢外玻璃纤维油罐。; 符合. 运行与监测： 鼓励企业自行开展VOCs监测，并及时主动向当地环保行政主管部门报送监测结果。; 企业严格按照环境影响评价文件要求，开展自行监测，并将检测结果报送陇县环保行政主管部门。; 符合. 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）; 油品储运销VOCs综合治理。加大汽油（含乙醇汽油）、石脑油、煤油（含航空煤油）以及原油等VOCs排放控制，重点推进加油站、油罐车、储油库油气回收治理; 项目运营期产生的油气通过三级油气回收系统回收处理，包括卸油油气回收系统、加油油气回收系统和储油油罐油气回收系统，对加油站、油罐车、储油库油气回收治理。; 符合. 深化加油站油气回收工作。行政区域内大力推进加油站储油、加油油气回收治理工作; 项目运营期产生的油气通过三级油气回收系统回收处理，包括卸油油气回收系统、加油油气回收系统和储油油罐油气回收系统，针对加油站储油、加油油气进行回收治理; 符合. 埋地油罐全面采用电子液位仪进行汽油密闭测量。; 项目设置双层储罐和管道系统的渗漏检测采用在线监测系统；汽油储罐设液位检测系统、高液位报警装置，对储罐内的液位监控显示及报警功能; 符合. 《生态环境部关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号）; 八、加油站治理方案：加油站应全面建立覆盖标准全部要求的油气回收系统日常运行管理制度，建立定期的油气回收系统相关零部件检查、维护台账记录。卸油接口、油气回收接口、卸油软管接头的管径以及操作应满足标准要求。地下油罐应采用电子液位仪密闭量油，除必要的仪器校准、巡查抽查、维修等需人工计量外，不得进行人工量油。未安装P/V阀的汽油排放管手动阀门应保持关闭，应急开启应及时报告当地生态环境部门并及时进行维护，期间不得进行卸油操作。油气处理装置应保持正常运行，不得随意设置为手动模式或关闭。油气泄漏浓度超标的油气回收系统密闭点位应通过更换密封圈、密封方式、设备零部件等实现达标排放。对气液比超标的加油枪应查找原因，通过更换集气罩、加油枪或真空泵零部件、调节回气阀等方式保持油气回收系统达标运行。鼓励汽油年销售量5000吨及以上的加油站、纳入地方重点排污单位名录的加油站建设油气回收在线监测系统。; 本项目为加油站建设项目，项目建成后预计年销售汽油400t/a，未超过5000t/a，排污许可属于简化管理，加油站设置三次油气回收系统并保证正常运行，地下储罐设置液位监测系统、双层罐泄漏检测仪等，定期对油气排放口废气、油气回收系统液阻、密闭性、气液比进行检测，并定期对设备进行维护和零件及时更换，环评要求建设单位建成后建立油气回收系统日常运行管理制度，建立定期的油气回收系统相关零部件检查、维护台账记录等。; 符合. 《深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和汽油货车污染治理攻坚战行动方案》（环大气〔2022〕68号）; 臭氧污染防治攻坚行动方案： 推进油品VOCs综合管控。各地每年至少开展一次储运销环节油气回收系统专项检查工作，确保达标排放；对汽车罐车密封性能定期检测，严厉查处在卸油、发油、运输、停泊过程中破坏汽车罐车密闭性的行为，鼓励地方探索将汽车罐车密封性能年度检测纳入排放定期检验范围。; 本项目为加油站，所销售的汽油符合《车用汽油》（GB17930-2016）和相关标准，加油站内设置三次油气回收系统，原料运输由专业运输车辆进行运输。; 符合. 《宝鸡市大气污染治理专项行动方案》（2023-2027年）; 以降低PM10指标为导向建立动态管控机制，构建过程全覆盖、管理全方位、责任全链条的施工扬尘肪治体系。严格执行施工场地“六个百分百”，施工工地扬尘排放超过《施工场界扬尘排放限值（DB61/1078-2017）》的立即停工整改。 2024 年底前完成平原县占地面积5000平方米以，上施工工地视频监控或扬尘监测设施安装和联网。强化渣土车运输管理，依法从严查处无证运输、冒尖运输、不按规定路线和时间运输、带泥上路、沿街抛洒等行为。城市建成区、城乡接合部等区域易产生扬尘物料堆放及裸露地块应采取苫盖、植绿等有效抑尘措施。; 本项目在施工过程中严格执行施工场地“六个百分百”，并按照要求落实各项施工扬尘污染防治措施; 符合. 以城市建成区为重点，逐步扩大禁燃区范围。2024年底前，各县（区）应依法将平原地区划定为高污染燃料禁燃区。禁燃区禁止销售、使用高污染燃料（35蒸吨及以上锅炉、火力发电企业机组除外）。; 经查阅，本项目位于宝鸡市高污染燃料禁燃区范围内；本项目主要是销售汽油，不属于高污染燃料。; 符合. 《陇县大气污染治理专项行动方案》（2023-2027年）; 新建挥发性有机物治理设施不再采用低温等离子、光氧化、光催化等治理技术。; 本项目加油站采用油气回收系统，油气排放处理装置采用活性炭吸附，属于《排污许可证申请与核发技术规范储油库、加油站》（HJ1118-2020）中可行技术。; 符合. 强化成品油质量管理，严厉打击非法存储、运输、销售等不符合国家标准的车用燃油行为。; 本项目所销售的汽油符合《车用汽油》（GB17930-2016）相关标准。; 符合. - 3、选址合理性分析 本项目位于宝鸡市陇县滨河路东段、社火广场以南、原东关煤场处，中心地理坐标为东经106°52′12.835″，北纬34°53′30.139″，项目具体地理位置见附图。站区北侧为紧邻滨河路；站区南侧为闲置空地；站区西侧为个体商铺及办公大楼；站区东侧为闲置空地。 （1）用地性质：根据2024年7月5日陇县自然资源局出具《关于陇县陇能便利加油站建设项目用地情况的审查意见》，经过查询套合2022年国土变更调查和“三区三线划定”数据库，该项目地类为采矿用地，位于城镇开发边界内。 （2）环境敏感性：本项目所在区域不属于自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化自然遗产、地质公园等禁止开发的生态红线区、重点保护生态红线区以及脆弱生态保护红线区内，项目建设不会占用生态红线保护区。 （3）环境区划功能符合性：项目所在地不属于水源保护区；项目所在区域为环境空气质量二类功能区；地表水环境质量Ⅲ类区；声环境（东侧、西侧、南侧）属于1类区；北侧属于4a类区。 （4）环境影响可接受性：项目各工序污染源采取相应的污染控制措施后，均可实现达标排放，不会对区域环境产生明显影响。项目运营期污染物均能做到达标排放，不会改变评价区现有环境功能，对周边环境影响可以接受。本项目西侧6m为东关小区，且处于本项目侧风向，项目运营期对该环境保护目标影响较小。 - （5）环境影响符合性：本项目周边无明显环境制约因素，不涉及水源地，采取相应措施后，排放的污染物可以做到达标排放，对周围环境的影响在可承受范围之内。因此，从环境保护角度分析，本项目选址合理可行。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 - 在我国汽车保有量发展的同时，陇县交通运输发展稳健，汽车保有量在不断增加，建设单位拟投资600万元新建陇县陇能便利加油站。本项目站区面向滨河路，交通便利，车流量较大。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等，项目应开展环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），具体分类见下表。 - 表2-1 建设项目环境影响评价分类管理名录（摘录） 类别; 报告书; 报告表; 登记表; 本栏目环境敏感区含义. 五十、社会事业与服务业. 119; 加油、加气站; /; 城市建成区新建、扩建加油站；涉及环境敏感区的; /; 第三条（一）中的全部区域. 根据陕西省商务厅文件《陕西省商务厅关于同意核准备案西安市等7市（县）成品油零售分销体系“十四五”发展规划的通知》（陕商发【2022】37号）—“宝鸡市成品油零售分销体系“十四五”发展规划表”，具体如下： 表2-2 宝鸡市成品油零售分销体系“十四五”发展规划表（摘录） 县（区）; 规划加油站地址; 经纬度; 道路信息. 陇县; 陇县社火广场以南，原东关煤场处; 东经106°52′15″ 北纬34°53′30″; 城区. 本项目位于宝鸡市陇县滨河路东段、社火广场以南、原东关煤场处，属于城市建成区，属于“五十、社会事业与服务业”中的“119 加油、加气站”中的“城市建成区新建、扩建加油站”，需编制环境影响报告表。 2、项目主要建设内容 本项目为三级加油站新建项目，设置3台30m3的双层埋地汽油罐，油罐总容积为90m3，同时配套建设站房、罩棚、道路、绿化等配套附属设施。主要建设内容见表2-3。 表2-3 项目主要建设内容一览表 类别; 内容; 建设规模; 备注. 主体工程; 加油区; 加油区建于站区中央，由加油岛、加油枪、罩棚组成。加油区罩棚占地面积360m2，高8m，钢网架结构。罩棚下设置税控4枪双油品加油机2台8枪。; 新建. 储罐区; 埋地油罐设于加油区，为承重罐区。罐区面积132.28m2，由东向西依次横向布置3具双层埋地汽油罐，单具容积30m3，并配套建设三次油气回收装置。; 新建. 辅助工程; 站房; 建设一座一层框架结构站房占地面积240m2，高7m，站房一层设配电室、营业厅、办公室、储藏室、卫生间。; 新建. 站内道路; 混凝土地面，环绕、保持站与站之间畅通; 新建. 安全系统; 设置视频监控系统，渗漏检测控制仪等; 新建. 消防系统; 本项目不设消防给水系统，站内配备消防沙池、消防器材箱等; 新建. 公用工程; 给水; 项目用水由市政供给; 新建. 排水; 站区实行雨、污分流。运营期职工生活污水经化粪池处理后经市政污水管网排至陇县污水处理厂。; 新建. 供电; 由市政供电系统供给; 新建. 供暖与制冷; 项目供暖制冷采用空调; 新建. 环保工程; 废气; 汽油系统设置卸油油气回收装置、加油油气回收系统和三次油气回收处理装置. 废水; 职工生活污水经化粪池处理后经市政污水管网排至陇县污水处理厂。. 噪声; 合理布局，选用低噪声设备，并在进出口设置禁鸣标志及减速带. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾分类收集由环卫部门统一收集清运. 危险废物; 设置危废贮存间，产生的危险废物妥善暂存后，交由有资质单位处理. 防渗; 设置防渗池，采用内钢外玻璃纤维增强塑料双层罐，设置高液位报警功能的液位检测仪，设置管道泄漏检测系统，地面分区防渗. 3、加油站等级划分 根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第3.0.9条：加油站等级划分应符合下表规定： 表2-4 加油站等级划分 级别; 总容积（m3）; 单罐容积（m3）. 一级; 150＜V≤210; V≤50. 二级; 90＜V≤150; V≤50. 三级; V≤90; 汽油罐V≤30，柴油罐V≤50. 注：V为油罐总容积；柴油罐容积可折半计入油罐总容积. 本项目共设3具30m3的双层埋地汽油罐，油罐总容积为90m3，因此该加油站规模为三级站。 4、项目主要原材料及能源消耗情况 表2-5 项目原材料一览表 序号; 名称; 储罐/气型式规格; 储罐数量/台; 年销售（用）量t/a; 运输/储存方式; 备注. 1; 92#; 30m3埋地卧式罐; 2; 250; 油罐车拉运; 中石油/中石化. 2; 95#; 30m3埋地卧式罐; 1; 150; 油罐车拉运; 中石油/中石化. 3; 能源; 水; /; 290.0m3; /; /. 4; 电; /; 20万kWh; /; /. 主要原材料物化性质： 汽油：无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。闪点-50℃，引燃温度415~530℃，沸点40-200℃，易燃。是应用于点燃式发动机（即汽油发动机）的专用燃料。密度一般在700～790kg/m3之间。汽油按用途分航空汽油与车用汽油之分，在加油站销售的汽油一般为车用汽油。汽油产品目前执行的标准《车用汽油》（GB17930-2016）标准。汽油由槽车供货，卸车后，槽车不在项目区停留。 5、主要设施 本项目主要生产设施见下表。 表2-5 主要生产设施一览表 站 别; 名称; 规格、型号; 单位; 数量; 备注. 加油设备; 汽油储罐; 30m³; 具; 3; 内钢外玻璃纤维增强塑料双层罐. 双品四枪税控加油机; /; 台; 2; /. 其中; 92#汽油枪; 自吸式; 台; 4; /. 95#汽油枪; 自吸式; 台; 4; /. 加油机真空泵; /; 台; 2; /. 潜油泵; /; 台; 3; 组合件. 三次油气回收设备; 5Nm3/h; 套; 1; 组合件. 高液位报警仪; UZK-A; 套; 1. 卸油静电接地报警器; JDB-3; 套; 1. 双层罐泄漏检测仪; /; 台; 1; /. 剪切阀; 个; 6; /. 拉断阀; 个; 10. 视频监控系统; 套; 1; /. 站区; 柴油发电机; 75kw; 台; 1; /. 6、公用工程 （1）给水 本项目供水由市政自来水供给。 项目用水主要为生活用水、绿化用水。 ①生活用水 项目劳动定员6人，根据《行业用水定额》（DB61/T 943-2020）要求，人均日用水量按50L计，年运行365天，用水量为0.3m3/d、109.5m3/a；排放系数按80%计算，日排放量为0.4m3/d，年总排水量为87.6m3/a。 流动人员用水量按20L/人·次计，日流动人员按20人计，流动人员生活用水量约0.4m3/d、146m3/a，排放系数按80%计算，日排放量为0.32m3/d，年总排水量为116.8m3/a。 ②绿化用水 绿化用水：项目设计绿化面积约为345m2，按照《行业用水定额》（DB61/T 943-2020），平均按2L/m2·次，每年50次计，用水量为34.5m3/a。 本项目用水量及废水量一览表见下表。 表2-5 项目用水量和污水排放量一览表 用水项目; 用水定额; 规模; 年用水日; 用水量（m3/a）; 循环量（m3/a）; 损耗量（m3/a）; 废水量（m3/a）. 工作人员; 50 L/人·d; 6人; 365d; 109.5; /; 21.9; 87.6. 流动人员; 20L/人·d; 20人; 365d; 146.0; /; 29.2; 116.8. 绿化; 2L/m2·次; 345m2; 50次; 34.5; /; 34.5; 0. 合计; --; 290.0; /; 85.6; 204.4. 图2-1 项目水平衡图 单位：t/a （2）排水 实行雨、污分流，雨水采用雨水管排至雨水管网；本项目运营期生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网进入陇县污水处理厂处理。 （3）供配电 本项目供电来自当地市政电网，供电能力能够满足项目正常运营的需要。 （4）采暖制冷 本项目采暖制冷均采用空调。 四、劳动定员及工作制度 职工人数：项目全厂职工人数为6人。 工作制度：三班制生产，每班工作8小时，项目年生产时间为365天。 五、项目平面布置合理性 （1）功能分区合理性 加油站按火灾危险性分类属甲类场所，站区平面布局严格按现行防火规范的有关规定布置。在满足规范要求的最小防火间距以及进出车辆的回车场地的前提下，力求做到布局合理，布局紧凑，节约用地。 该加油站总平面布置按功能分为加油区、卸车区、营业区。加油区布置有2台四枪加油机、3台30m³汽油储罐；罩棚，用于给加油车辆加油，加油区由加油岛、加油机和罩棚组成。卸车区设置1处卸油口，1台油气回收设备。站房设置在加油区西侧，站房为一层，站房内设有营业室、办公室、值班室、配电间、卫生间等功能用房。 整个站区的布局分区明确。站内消防通道宽敞，平面布置疏密有致，在有限的用地范围内，既满足了不同功能分区的平面位置，又满足了安全间距的要求，同时充分保证了绿化用地面积，起到了园林化场站的良好效果。项目总平面布置图见附图2。 （2）总平面图布置安全符合性 根据站内工艺设施之间的防火间距及站内设施与站外建构筑物之间的安全间距可知，本项目总平面布置符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的要求。厂区平面布置见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程及产污环节 本项目属于新建工程，施工期建设过程主要为基础工程阶段、主体工程阶段、设备安装阶段和投入营运等阶段，在建设期间各种施工活动会对环境造成一定的影响，其施工期主要工艺流程及产污环节示意图见下图。 图2-2 施工期工艺流程和主要产污节点示意图 本项目施工期需建设钢结构罩棚，建设工艺流程图见下图所示。 图2-3 钢结构罩棚施工工艺流程图 工艺流程简介： （1）施工放线及场地平整：按照设计要求，根据图纸要求，配合土建单位将标高、轴线核实核准后进行场地平整。 （2）基础混凝土内预埋螺栓：在基础混凝土浇捣之前，再仔细核对螺栓的大小、长度、标高及位置，并固定好预埋螺栓。 （3）钢结构加工制作：按照图纸尺寸进行钢结构加工制作，以保证组立后有足够的精度。 （4）钢结构安装：本工程钢结构安装，首先复核混凝土基础的轴线及基础顶面标高，采用分件吊装的方法，先吊装所有钢柱，待校正固定后，依次吊装钢梁，随吊随调整，然后进行安装固定，最后吊装屋面支撑及檩条系统。 （5）屋架、屋面板安装：屋面板的安装根据现场主钢架的吊装完成情况，从一端上墙开始，向另一端上墙方向推进，严格按施工图纸进行排列，严禁错放、漏放。屋面板端处另设连接件，封口放好扣板前先打好密封胶，然后上面再加封条压紧。屋架中心用碎保温棉充满填实，屋架与屋面板之间用白胶在搭接处密封。 （6）墙面板安装：根据文件详细核对各类材料的规格和数量，对损坏的面板及时修复和更换，复核施工有关钢构件的安装精度。 二、运营期工艺流程及产污环节 汽油由汽车槽车运送至加油站密闭卸油点处，将其与卸油口接头快速连接好，打开储罐的开启阀门，闭合其它储罐阀门，利用位差将车用汽油输送至相应的储罐储存（常压）；然后通过带有计量、计价和税控装置的电脑加油机将储罐内的燃油抽出，实现为汽车油箱充装车用汽油的外售作业。汽油卸油、加油工艺及产污环节见下图。 图2-4 加油区工艺流程及产污环节图 加油站工艺简述： （1）卸油 由成品油罐车将燃料油运至加油站处，采用浸没式密闭卸油方式，将燃料油分别卸到各地下储油罐中。在卸油过程中，由于机械力的作用，加剧了油品的挥发程度，产生了油气。而储油罐中的气体空间随着油品的液位升高而减少，气体压力增大。为保持压力的平衡，一部分气体通过呼吸阀排出汽车槽车，卸油油气回收系统主要是针对这一部分逃逸的气体而设计的，其基本原理就是用导管将逃逸的油气重新输送回油罐车里，完成油气循环的卸油过程。经过卸油油气回收后，该工序有少量油气排放。 （2）储油 成品油在储油罐内静置储存过程中，储油罐内的温度昼夜有规律的变化。白天温度升高，热量使油气膨胀，压力增高，造成油气的挥发；晚间温度降低，罐内气体压力降低，吸入新鲜空气，为平衡蒸汽压，油气从液相中蒸发，直至油液面上的气体达到新的饱和蒸汽压，造成油气的挥发。上述过程昼夜交替进行，形成了称为“小呼吸”的油气通过呼吸阀排放。为防止污染，在呼吸阀前端加装油气回收装置，经设备处理后的洁净尾气通过设备排气管排入大气。 （3）加油 采用潜油泵供油（正压供油）工艺技术。加油机主控板接收到油枪的加油信号，通过潜油泵工作产生的压力，将油品送至加油机。然后通过输油胶管，由加油枪对外供油。在汽车加油过程中，将汽车油箱内逸散的油气及加油产生的油气，通过油气回收系统收集，将油气回收至油罐中，控制油气外排。 （4）汽油油气回收系统 本项目油气回收系统由卸油油气回收系统（一次油气回收）、油品密闭存储、在线监测系统、加油油气回收系统（二次油气回收）、油气排放处理系统（三次油气回收）组成，总体油气回收效率按95%。 加油站一次油气回收是指地埋油罐卸油系统改造；二次油气回收是指回收式加油枪改造及油气回收管线建设；三次油气回收是指安装后处理装置，通过冷凝、吸附等方法将油气回收为汽油。 ①卸油油气回收系统（一次油气回收） 一次油气回收是通过压力平衡原理，将在卸油过程中挥发的油气收集到油罐车内，运回储油罐车进行油气回收处理的过程。该阶段油气回收实现过程：在油罐车卸油过程中，储油车内压力减小，地下储罐内压力增加，地下储罐与油罐车内的压力差，使卸油过程中挥发的油气通过管线回到油罐车内，达到油气收集的目的。待卸油结束，地下储罐与油罐车内压力达到平衡状态，一次油气回收阶段结束。 ②加油油气回收系统（二次油气回收） 二次油气回收是采用真空辅助式油气回收设备，将在加油过程中挥发的油气通过地下油气回收管线收集到地下储罐内的油气回收过程。该阶段油气回收实现过程：加油站加油过程中，通过真空泵产生一定真空度，经加油枪、油气回收管、真空泵等油气回收设备，按照气液比控制在1.0-1.2之间要求，将加油过程挥发的油气回收到油罐内。 ③油气排放处理系统（三次油气回收） 三次油气回收系统：即指油气排放处理装置。处理的是带有回收油气功能的加油枪在气液比大于1时多收集并从排气管路排放的油气，还有埋地油罐随大气压和气温变化产生正压时排放的油气。使用时打开油气回收设备，汽油通过管路进入油气回收装置内部进行冷却、吸附，把气态汽油转化成液态汽油送回储液罐中，经设备处理后的洁净尾气通过设备排气管排入大气。 三、产污环节汇总 本项目运营期主要产污环节见下表： 表2-6 运营期主要污染工序一览表 污染类别; 污染源名称; 产污环节; 主要污染因子. 废气; 储油罐; 卸油; VOCs. 储油罐; 储油; VOCs. 加油机; 加油; VOCs. 汽车; 加油; VOCs. 废水; 生活污水; 加油区员工生活; COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油. 进站顾客卫生. 噪声; 机械设备; 加油站运营; 机械噪声. 加油车辆; 进站加油. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾; 加油区员工生活; 生活垃圾. 进站顾客卫生. 危险废物; 清罐废物; 储油罐清理; 清罐油泥. 废含油手套、棉纱; 加油; 废矿物油. 废活性炭; 有机废气治理; 废活性炭. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 1、空气环境质量现状 根据大气功能区划分，本项目所在地为二类功能区。评价区域环境空气常规监测因子引用宝鸡市生态环境局发布的《宝鸡市2023年环境质量公报》（陇县）监测数据，来分析项目所在地的大气环境质量现状。监测结果如下表3-1。 表3-1 陇县空气质量情况统计表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率%; 达标 情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 34; 35; 97; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 68; 70; 97; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 15; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 20; 40; 50; 达标. CO; 第95百分位24小时平均值浓度; 1400; 4000; 35; 达标. O3; 第90百分位数日最大8小时平均质量浓度; 122; 160; 76; 达标. 根据上述统计结果可知，2023年陇县环境空气基本污染物中SO2年平均质量浓度、NO2年平均质量浓度、CO第95百分位数浓度、PM2.5年平均质量浓度、PM10年平均质量浓度、O3第90百分位数浓度均达到了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）判定项目所在区域为达标区。 2、地表水环境质量现状 本项目产生的废水处理后排入陇县污水处理厂，该处理厂排放口下游断面为千河公路桥，本次评价采用《宝鸡市2023年环境质量公报》中水环境千河公路桥常规监测断面，监测结果见表3-2。 表3-2 地表水质量现状监测结果 单位：mg/L 监测断面; 溶解氧; 高锰酸盐指数; BOD5; 氨氮; COD; 总磷; pH. 千河公路桥断面; 9.8; 2.0; 0.6; 0.04; 11.3; 0.041; 8.0. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅱ类标准; ≥6; ≤4; ≤3; ≤0.3; ≤15; ≤0.1; 6~9. 根据监测结果可知，千河公路桥各项指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水域水质标准。 3、声环境质量现状 本项目位于陇县滨河路东段、社火广场以南、原东关煤场处，根据陇县人民政府办公室关于印发《陇县声环境功能区划方案》的通知，本项目（东侧、西侧、南侧）属于“社会广场1类区”。经现场踏勘，本项目周边50m范围内有2处声环境保护目标，因此，本次环评委托陕西中研华亿环境检测有限公司于2024年7月20日对加油站周边50m范围内的声环境保护目标进行噪声现状监测（见附件），监测方法按照相关规定进行，监测结果见下表。 表3-3 声环境保护目标噪声现状监测结果 单位：dB（A) 监测编号; 监测点位; 7月20日. 昼间（Leq）; 夜间（Leq）. 时间; 结果; 时间; 结果. 1#; 东关村; 10:44; 51; 22:02; 42. 2#; 东关小区; 10:51; 52; 22:13; 44. 标准限值; --; 55; --; 45. 由上表可看出，本项目声环境保护目标现状昼、夜间噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准要求。 4、生态环境 根据现场调查，项目所在区域内无自然保护区、湿地等环境敏感区域。该区域内主要以城市绿化为主，项目用地为建设用地，不占用基本农田，由于人类活动的长期高强度影响，区域内未见受保护的野生动植物分布。 5、地下水环境质量现状 本次环评地下水环境质量现状引用《陕西陇县经济技术开发区总体规划（2022-2035）环境影响报告书》地下水环境质量现状，引用监测点位于本项目下游，与其处于同一水文地质单元条件内。 表3-4 地下水环境质量背景监测结果统计表 ## 序号; ## 监测项目; ## 单位; ## 监测点（E:106.894097 ## N：34.888043）; ## 标准限值. ## 1; ## pH; ## 无量纲; ## 7.21; ## 6.5≤pH≤8.5. ## 2; ## 总硬度; ## mg/L; ## 251; ## ≤450. ## 3; ## 溶解性总固体; ## mg/L; ## 389; ## ≤1000. ## 4; ## 硫酸盐; ## mg/L; ## 69.2; ## ≤250. ## 5; ## 氯化物; ## mg/L; ## 57.9; ## ≤250. ## 6; ## 铁; ## mg/L; ## 0.03ND; ## ≤0.3. ## 7; ## 锰; ## mg/L; ## 0.01ND; ## ≤0.10. ## 8; ## 挥发酚; ## mg/L; ## 0.0004; ## ≤0.002. ## 9; ## 氨氮; ## mg/L; ## 0.091; ## ≤0.50. ## 10; ## 钠; ## mg/L; ## 27.8; ## ≤200. ## 11; ## 总大肠菌群; ## MPN/100mL; ## 未检出; ## ≤3.0. ## 12; ## 细菌总数; ## CFU/ml; ## 30; ## ≤100. ## 13; ## 亚硝酸盐氮; ## mg/L; ## 0.001; ## ≤1.00. ## 14; ## 硝酸盐氮; ## mg/L; ## 0.747; ## ≤20.0. ## 15; ## 氰化物; ## mg/L; ## 0.002ND; ## ≤0.05. ## 16; ## 氟化物; ## mg/L; ## 0.84; ## ≤1.0. ## 17; ## 汞; ## mg/L; ## 0.04ND; ## ≤0.001. ## 18; ## 砷; ## mg/L; ## 0.3ND; ## ≤0.01. ## 19; ## 镉; ## mg/L; ## 0.5ND; ## ≤0.005. ## 20; ## 六价铬; ## mg/L; ## 0.004ND; ## ≤0.05. ## 21; ## 铅; ## mg/L; ## 0.625ND; ## ≤0.01. ## 22; ## 钾; ## mg/L; ## 1.76; ## /. ## 23; ## 钙; ## mg/L; ## 59.2; ## /. ## 24; ## 镁; ## mg/L; ## 28.3; ## /. ## 25; ## 碳酸根; ## mg/L; ## 5ND; ## /. ## 26; ## 碳酸氢根 ## （以CaCO3计）; ## mg/L; ## 223; ## /. 由上表监测结果可知，本项目区域地下水各监测指标均符合地下水环境质量执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）表1中的地下水质量III类标准。 6、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）中原则上不开展土壤环境质量现状调查。建设项目存在土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本次环评委托陕西中研华亿环境检测有限公司于2024年7月20日对项目地进行土壤环境质量背景调查： （1）监测布点 根据土壤监测执行《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）的要求，本次监测在厂区内布设1个表层样。表层样采样点：在0~0.2m取样。 （2）监测项目 pH值、重金属7项、挥发性有机物27项、半挥发性有机物11项、石油烃类。 （3）监测频率、时间 对项目场地内土壤现状进行监测分析，采样一次。 （4）监测方法及结果 监测依据《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）、《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018）和《环境监测技术规范》（土壤部分）进行。具体结果见下表。 表3-5 土壤环境质量背景监测结果统计表 ## 监测项目; ## 单 位; ## S1（S2024201）; ## 标准限值. ## pH; ## 无量纲; ## 8.43; ## /. ## 铅; ## mg/kg; ## 23; ## 800. ## 镉; ## mg/kg; ## 0.14; ## 65. ## 铬（六价）; ## mg/kg; ## 0.5ND; ## 5.7. ## 铜; ## mg/kg; ## 24; ## 18000. ## 镍; ## mg/kg; ## 30; ## 900. ## 汞; ## mg/kg; ## 0.163; ## 38. ## 石油烃（C10-C40）; ## mg/kg; ## 6ND; ## 4500. ## 四氯化碳; ## mg/kg; ## 2×10-3ND; ## 2.8. ## 氯仿; ## mg/kg; ## 2×10-3ND; ## 0.9. ## 氯甲烷; ## mg/kg; ## 2×10-3ND; ## 37. ## 1,1-二氯乙烷; ## mg/kg; ## 2×10-3ND; ## 9. ## 1,2-二氯乙烷; ## mg/kg; ## 2×10-3ND; ## 5. ## 1,1-二氯乙烯; ## mg/kg; ## 2×10-3ND; ## 66. ## 顺-1，2-二氯乙烯; ## mg/kg; ## 2×10-3ND; ## 596. ## 反-1，2-二氯乙烯; ## mg/kg; ## 2×10-3ND; ## 54. ## 二氯甲烷; ## mg/kg; ## 2×10-3ND; ## 616. ## 1,2-二氯丙烷; ## mg/kg; ## 2×10-3ND; ## 5. ## 1,1,1,2-四氯乙烷; ## mg/kg; ## 2×10-3ND; ## 10. ## 1,1,2,2-四氯乙烷; ## mg/kg; ## 2×10-3ND; ## 6.8. ## 四氯乙烯; ## mg/kg; ## 2×10-3ND; ## 53. ## 1,1,1-三氯乙烷; ## mg/kg; ## 2×10-3ND; ## 840. ## 1,1,2-三氯乙烷; ## mg/kg; ## 2×10-3ND; ## 2.8. ## 三氯乙烯; ## mg/kg; 2×10-3ND; ## 2.8. ## 1,2,3-三氯丙烷; ## mg/kg; 2×10-3ND; ## 0.5. ## 氯乙烯; ## mg/kg; ## 2×10-3ND; ## 0.43. ## 苯; ## mg/kg; ## 1.6×10-3ND; ## 4. ## 氯苯; ## mg/kg; ## 1.1×10-3ND; ## 270. ## 1,2-二氯苯; ## mg/kg; ## 1.0×10-3ND; ## 560. ## 1,4-二氯苯; ## mg/kg; ## 1.2×10-3ND; ## 20. ## 乙苯; ## mg/kg; ## 1.2×10-3ND; ## 28. ## 苯乙烯; ## mg/kg; ## 1.6×10-3ND; ## 1290. ## 甲苯; ## mg/kg; ## 2.0×10-3ND; ## 1200. ## 间，对-二甲苯; ## mg/kg; ## 2×10-3ND; ## 570. ## 邻二甲苯; ## mg/kg; ## 1.3×10-3ND; ## 640. ## 苯胺; ## mg/kg; ## 0.09ND; ## 76. ## 硝基苯; ## mg/kg; ## 0.09ND; ## 260. ## 2-氯苯酚; ## mg/kg; ## 0.09ND; ## 2256. ## 苯并［a］蒽; ## mg/kg; ## 0.1ND; ## 15. ## 苯并［a］芘; ## mg/kg; ## 0.1ND; ## 1.5. ## 苯并[b]荧蒽; ## mg/kg; ## 0.2ND; ## 15. ## 苯并[k]荧蒽; ## mg/kg; ## 0.1ND; ## 151. ## 䓛; ## mg/kg; ## 0.1ND; ## 1293. ## 二苯并[a,h]蒽; ## mg/kg; ## 0.1ND; ## 1.5. ## 茚并[1,2,3-cd]芘; ## mg/kg; ## 0.1ND; ## 15. ## 萘; ## mg/kg; ## 0.09ND; ## 70. 由上表监测结果可知，本项目建设用地土壤中基本项目各监测指标均低于《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中表1建设用地第二类用地土壤污染风险筛选值。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境：经现场踏勘，项目厂界外500米范围内存在大气环境保护目标。 2、声环境：经现场踏勘，项目厂界外50米范围声环境保护目标为东关小区、东关村。 3、地下水：经现场勘查，项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境：经现场踏勘，项目用地范围内无生态环境保护目标。 项目各环境要素主要保护目标见下表3-6。 表3-6 环境保护目标情况 环境要素; 保护对象; 方向; 距离（m）; 保护规模（人）; 坐标; 保护目标或保护对策. 环境 空气; 东关小区; 西; 6; 102; 经度：106.869798 纬度：34.891735; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 东关村; 东; 48; 72; 经度：106.871499 纬度：34.891431. 泰和医院; 东北; 120; 70; 经度：106.871655 纬度：34.892750. 陇县人民法院; 东北; 370; 59; 经度：106.873945 纬度：34.894373. 陇县公安局; 西北; 389; 84; 经度：106.868001 纬度：34.894888. 陇县税务局; 西北; 384; 42; 经度：106.868897 纬度：34.894239. 声环境; 东关小区; 西; 6; 102; 经度：106.869798 纬度：34.891735; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准. 东关村; 东; 48; 7/35; 经度：106.871499 纬度：34.891431. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 施工期扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（陕西省地方标准DB61/1078-2017）表1中施工场界扬尘浓度限值，详见表3-7。 表3-7 施工场界扬尘浓度限值 污染物; 监控点; 施工阶段; 小时平均浓度限值. 施工扬尘; 周界外浓度最高点; 基础、主体结构和装饰工程; ≦0.7（mg/m3）. 运营期：加油站产生的废气执行《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020）相关标准。其中加油油气回收管线液阻检测值应小于下表规定的最大压力限值。 表3-8 加油站油气回收管线液阻最大压力限值 通入氮气流量/（L/min）; 最大压力/Pa. 18; 40. 28; 90. 38; 155. 油气回收系统密闭性压力检测值应大于等于《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020）“5 排放限值”中“5.2 表2加油站油气回收系统密闭性检测最小剩余压力限值”标准。 各种加油油气回收系统的气液比均应在大于等于1.0和小于等于1.2范围内。油气处理装置的油气排放浓度1小时平均浓度值应小于等于25g/m3。 加油站企业边界油气浓度无组织排放限值应满足下表要求。 表3-9 油气浓度无组织排放限值 污染物项目; 排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 4.0; 监控点处1小时平均浓度值; 参照HJ/T55规定. 厂区内监控点无组织废气执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）附录A中厂区内无组织特别排放限值，具体见下表3-11。 表3-10 厂界废气排放最高允许浓度 污染物; 特别排放限值mg/m3; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水 本项目废水排放标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B级限值。 表3-11 本项目污水排放标准（摘录） 项目; pH值; COD; BOD5; SS; NH3-N. GB8978-1996三级标准; 6~9; ≤500; ≤300; ≤400; —. GB/T31962-2015; 6.5~9.5; -; -; -; ≤45. 执行标准限值; 6~9; ≤500; ≤300; ≤400; ≤45. 3、噪声 施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体见表3-12。 表3-12 施工场界环境噪声排放标准（单位：Leq:dB（A)） 标准; 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 70; 55. 项目运营期厂界（东侧、南侧、西侧）噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准；北侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准；声环境保护目标执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准要求。标准值见表3-13。 表3-13 工业企业环境噪声排放限值 监测点; 执行标准; 级别; 单位; 标准限值. 昼间; 夜间. 厂界（东侧、南侧、西侧）; 《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 1类; dB（A）; 55; 45. 厂界（北）; 《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 4类; dB（A）; 70; 55. 声环境保护目标; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）; 1类; dB（A）; 55; 45. 4、固废 本项目固体废物的处理、处置均应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定要求。 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据“十四五”节能减排综合工作方案实施期间国家对VOCs、NOx、COD、NH3-N，4种主要污染物实行排放总量控制计划管理，本项目生活污水远期进入陇县污水处理厂进行处理，陇县污水处理厂已对COD和NH3-N进行了总量申请，因此本环评不再对COD和NH3-N总量进行重复申请。 结合项目工艺及排污特点，本项目建议总量指标为VOCs，根据核算，本项目VOCs总量指标为0.058t/a。 具体以生态环境部门下达的指标为准。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目属于新建工程，施工期10个月。施工期主要污染影响为工程建设过程中产生的施工废气、废水、噪声及施工固体废物。本环评项目施工过程中应采取以下环境保护措施： 1、大气污染防治措施 （1）施工扬尘 施工扬尘对周边居民会产生一定的影响，但本项目的施工期短，这种影响会随着施工期的结束而结束。针对扬尘的来源，依照《陕西省大气污染防治条例》《宝鸡大气污染防治条例》《宝鸡市大气污染治理专项行动方案》（2023-2027年）等关于扬尘控制的有关要求进行施工。施工扬尘的主要防治措施如下： ①施工工地周围按照规范设置硬质材料密闭围挡；分段作业、择时施工，洒水抑尘、冲洗地面。 ②建筑土方、工程渣土、建筑垃圾应当及时清运；在场地内堆存的，应当采用密闭式防尘网遮盖。 ③建筑施工工地进出口应当设置车辆清洗设备及配套的排水、泥浆沉淀设施，按规定处置泥浆和废水排放，沉淀池需定期清理。运送建筑物料的车辆驶出工地应当进行冲洗，防止泥水溢流，周边100m以内的道路应当保持清洁，不得存留建筑垃圾和泥土； ③施工工地出入口、车行道路应当采取硬化、洒水等降尘措施。在工地内堆放的工程材料、砂石、土方等易产生扬尘的物料应当在库房内存放或者采取覆盖防尘网或者防尘布，定期采取喷洒粉尘抑制剂、洒水等措施，防止风蚀起尘；建筑垃圾、工程渣土不能在规定的时间内及时清运的，应当在施工场地内实施覆盖或者采取其他有效防尘措施； ④工地内暂未施工的区域应当覆盖、硬化或者绿化，暂未开工的建设用地，由土地使用权人负责对裸露地面进行覆盖，超过三个月的，应当进行绿化； ⑤气象预报风速达到四级以上或出现重污染天气状况时，严禁土石方、开挖、回填、倒土等可能产生扬尘的施工作业，同时要对现场采取覆盖、洒水等降尘措施； ⑥施工作业产生泥浆的，设置泥浆池、泥浆沟，确保泥浆不溢流，废弃泥浆采用密封式罐车清运。 ⑧公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息。 （2）施工机械废气 企业非道路移动机械使用混合动力、纯电动、燃料电池等新能源，逐步达到超低排放、零排放。施工期间，禁止使用国Ⅲ以下标准的挖掘机、吊车等非道路移动机械。同时加强施工车辆运行管理与维护保养，经检测排放不达标的非道路移动机械，应强制进行维修、保养，保证非道路移动机械及其污染控制装置处于正常技术状态，减少尾气排放对环境的污染。 对于燃用柴油的施工机械其排气污染物中的NOx、CO及CH化合物等排放量不应该超过《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限制及测量方法》的排放限值。 2、水污染防治措施 施工期产生的废水主要是施工废水和生活污水。 施工期生产废水和生活污水若不妥善处理将会对地表水造成一定的环境污染，因此建议施工期废水做好以下防治措施： ①施工期生活污水依托周围公共设施； ②施工期施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染道路、水体； ③施工单位在施工现场设置临时沉砂池等临时性污水简易处理设施，对施工废水进行处理后回用，能有效地控制对水体的污染，施工期对水环境的影响较小，且将随着施工期的结束而消失。 3、噪声防治措施 为有效降低施工噪声对周围居民的影响，现就施工期噪声控制措施提出以下要求： ①严格控制施工时间，根据不同季节正常作息时间，合理安排施工计划，尽可能避开夜间（22:00-6:00）、昼间午休时间动用高噪声设备，以免产生扰民现象。 ②施工物料及设备需运入、运出，车辆尽可能避开夜间（22:00-6:00）运输，合理选择运输路线，尽量避开居民敏感点较多路段，避免沿途出现扰民现象。 ③严格操作规程，降低人为噪声；运输车辆进入工地应减速，减少鸣笛等。 ④采取适当措施，降低噪声。对位置相对固定的机械设备，如切割机、电锯等，应设置在工棚内。 ⑤运输车辆在进入施工区附近区域后，要适当降低车速，避免或杜绝鸣笛，杜绝噪声扰民。 采取以上措施后，项目施工期施工噪声对区域声环境影响相对较小，不会对周边居民造成较大影响。 4、固体废物防治措施 施工期固体废物主要包括：施工人员生活垃圾，残余混凝土等建筑垃圾。采取的主要保护措施为： ①做好项目区域环境卫生，施工中产生或撒落的废弃物必须及时清运，施工现场临时设施和堆放物品不得有碍环境卫生。工程竣工后，应及时修整场地、清运垃圾残土，保证竣工场地清洁。 ②施工过程中，产生的建筑垃圾及时送往建筑垃圾场填埋场，挖方及时回填，项目无弃土产生。 ③施工场地严格禁止生活垃圾的堆放与储存；产生的施工人员生活垃圾要采取分类收集并储存，交由环卫部门统一进行处理与处置，严禁将生活垃圾与建筑垃圾混合存放、混合清理。对现场垃圾堆放做好防渗处理。 经采取以上防治措施后，施工期固废得到了有效的处理和处置，对周围环境的影响不大，且以上措施均为施工场地所采用的常用措施，因此项目所采取的以上措施具有较强的可行性。 5、施工期生态保护措施 施工期地表原有结构遭受破坏，土地利用现状和生态系统发生局部改变，挖掘土方若遇下雨，会造成水土流失。因此本项目施工期应做到以下防范措施： ①施工时，要尽量少占地，少破坏植被，尽量缩小施工范围，各种施工活动应严格控制在施工区域内，并将临时占地面积控制在最低限度，以免造成土壤与植被的不必要破坏。在开挖地表土壤时，尽可能将表土堆在一旁，施工完毕，应尽快整理施工现场，将表土覆盖在原地表，以恢复植被。 ②施工期对工程进行合理设计，做到分区开挖，使工程施工引起的难以避免的水土流失降至最低程度； ③控制施工作业时间，尽量避免在暴雨季节进行大规模的土石方开挖工作。在施工雨季来临之时，为防止临时堆料、弃渣及开挖裸露土质边坡坡面等被雨水冲刷，可选用编织袋、塑料布进行覆盖； ④有组织地结合施工计划，预先修建沉砂池、排水沟、护坡等水保设施； ⑤施工开挖时要设临时堆土场，临时堆土场要设挡墙及排水沟，避免暴雨时施工，回填土必须压实，在回填土上进行植物或硬化措施； ⑥施工完成后，其他空地尽早进行绿化或硬化，及时搞好植被的恢复、再造和地面硬化工作，做到表土不裸露。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1、污染物排放汇总 - 运营期主要大气污染源为油品卸车、加油、油罐储油工序中产生的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）以及加油车辆汽车尾气以及备用发电机废气。本项目运营期污染物产排情况见下表4-1。 表4-1 项目运营期污染物产排情况一览表 产排污环节; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 标准值. 产生量t/a; 产生速率kg/h; 治理工艺; 收集效率%; 去除效率%; 回收效率（%）; 是否为可行技术; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 卸油; 汽油; 非甲烷总烃; 0.92; /; 一次油气回收系统; /; /; 95; 是; 0.05; /; /; 25g/m3. 加油; 0.06; /; 二次油气回收装置; /; /; 95; 0.003; /; /. 储油; 0.10; /; 三次油气回收装置; /; /; 95; 0.005; /; /. 备用用电; 备用发电机; SO2; 192g/a; /; /; /; /; /; /; 192g/a; /; /; /. 颗粒物; 33.6g/a; /; /; /; /; /; /; 33.6g/a; /; /; /. CO; 72.96g/a; /; /; /; /; /; /; 72.96g/a; /; /; /. NO2; 122.88g/a; /; /; /; /; /; /; 122.88g/a; /; /; /. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、源强核算 本项目无行业源强核算技术指南，根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），源强核算方法主要有实测法、物料衡算法、产污系数法、排污系数法、类比法、实验法等。本项目工艺废气源强核算采用产污系数法。 （1）非甲烷总烃 ①卸油（储罐大呼吸）损失 进站汽油用罐车送到加油站。当卸油时，罐中的蒸汽被置换进入大气，俗称大呼吸（大呼吸只在油罐收发作业时产生）。油罐装料时汽油蒸汽排放量与几个因素有关：装料方法及速率、油罐结构、汽油温度、蒸汽压力及组成。依据《中国加油站VOC排放污染现状及控制》（环境科学·第27卷第8期2006年8月），汽油卸车过程的产污系数为2.3kg/t通过量。 ②储油（储罐小呼吸）损失 加油站的一个油品蒸汽排放源是地下储罐的小呼吸（储罐静止时产生）损耗。 呼吸损耗每天都发生，这是由于汽油蒸汽及大气压力的变化产生的。依据《中国加油站VOC排放污染现状及控制》（环境科学·第27卷第8期2006年8月），汽油储罐呼吸过程油气的排放系数为0.16kg/t通过量。 ③加油作业损失 机动车加油过程中排放的油气主要来自装入的汽油逐出汽车油箱内的蒸汽，被逐出的蒸汽随油品温度、汽车油箱温度、油品蒸气压力和装油速率而变动。根据《中国加油站VOC排放污染现状及控制》（环境科学第27卷第8期2006年8月），汽油加油过程中油气的排放系数为2.49kg/t通过量。 本项目汽油年销售量为400t。加油站安装三次油气回收系统，包括卸油油气回收系统（回收效率≥95%）、加油油气回收系统（回收效率≥95%）和储油油气回收系统（回收效率≥95%），可有效减少非甲烷总烃的无组织逸散。汽油非甲烷总烃排放系数及非甲烷总烃排放量见下表。 表4-2 加油站挥发性有机物产排情况一览表 油品种类; 项目; 产污系数; 产生量（t/a）; 治理措施及处理效率; 烃类气体排放量（t/a）. 汽油; 卸油（储罐大呼吸）; 2.3kg/t; 0.92; 三次油气回收系统，回收效率95%; 0.05. 储油（储罐小呼吸）; 0.16kg/t; 0.06; 0.003. 加油; 2.49kg/t; 0.10; 0.005. 合计; 1.08; 0.058. 由上表可知，本项目在运营时产生的烃类气体量（以非甲烷总烃计）约为1.08t/a，汽油产生的废气经三次回收系统收集后尾气经4m高的通气管排放，油气排放处理装置的处理能力为10m3/h，经过油气回收系统处理后，非甲烷总烃排放量为0.058t/a，呈无组织排放。 项目加油站站址开阔，空气流动良好，且经油气回收系统处理后的非甲烷总烃排放量较小，可很快在大气中扩散可满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表3油气浓度无组织排放限值要求。 （2）汽车尾气 进出加油站的车辆会产生少量汽车尾气，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放，排放的废气通过大气的自净作用可以得到净化，而且项目场地开阔，扩散条件良好，因此对大气环境的影响甚微。 （3）备用发电机废气 本项目采用备用发电机1台，备用发电机（75kW）主要是在停电时供给应急照明等消防应急电源。燃料采用轻质柴油发电，燃烧时会排放SO2、颗粒物、NO2和CO等污染物，经查阅相关资料，柴油发电机的污染物排放量和耗油量成正比，排放因子一般为SO2：4g/L、颗粒物：0.7g/L、NO2：2.56g/L、CO：1.52g/L。考虑到备用柴油发电机仅在停电时应急使用，因此按每季度使用2天，每天工作2小时计，本项目柴油发电机的平均小时耗油量约为3L/h，备用发电机柴油总消耗量为48L/a。备用发电机污染物产生量见下表。 表4-3 备用发电机组污染物产生量 项目; 单位; SO2; 颗粒物; CO; NO2. 排放系数; g/L; 4; 0.7; 1.52; 2.56. 排放量; g/a; 192; 33.6; 72.96; 122.88. - 由于柴油发电机仅为备用，其一般为停电时才开启使用，因此其使用的次数很少，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关标准限值要求，对周围环境的影响不大。 - 3、达标排放情况 本项目采用一次油气回收系统对卸油作业产生的油气进行回收，采用二次、三次油气回收装置对加油、储油油气进行回收，采取上述治理措施后站区运营期NMHC的排放浓度可满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）等相关排放标准要求。 - 4、非正常排放 项目的非正常排放情况主要是油气回收系统设施发生故障失效或达不到应有回收效率，造成加油及卸油过程中废气污染物未经回收处理直接排放，其排放情况见表4-4。 表4-4 非正常排放情况项目废气排放情况一览表 产污环节; 污染因子; 非正常排放原因; 频次; 持续时间; 排放情况; 控制措施. 排放速率; 排放量. 汽油卸油; 非甲烷总烃; 三次油气回收系统发生故障，回收效率为0; 2次/a; 1h/次; 5×10-3kg/h; 0.1×10-3kg/a; 企业应加强管理，一旦废气治理系统故障，立即停产检修，防止事故废气排放. 汽油储油; 0.42×10-3kg/h; 0.84×10-3kg/a. 汽油加油; 6×10-3kg/h; 0.1×10-3kg/a. 备用发电; SO2; 停电时应急发电; 2次/季度; 2h/次; /; 192g/a; 加强通风. 颗粒物; /; 33.6g/a. CO; /; 72.96g/a. NO2; /; 122.88g/a. 为防止废气非正常排放，建设单位必须加强废气污染治理设施的管理，定期检修，确保废气污染治理设施正常运行，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理设施正常运行； ②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ③应定期维护、检修废气污染治理设施，以保持废气污染治理设施的处理效果； ④固定顶管管体应保持完好，不应有孔洞、缝隙，避免油气挥发； ⑤储罐附件开口（孔），除采样、计量、例行检查、维护和其他正常活动外，应密闭； ⑥定期检查呼吸阀的定压是否符合设定要求。 - 5、项目废气污染物治理措施可行性分析 （1）非甲烷总烃处理措施可行性分析 - 本项目汽油设置三次油气回收系统，其中第三次油气回收系统采用吸附+冷凝措施，汽油产生的废气经三次回收系统收集后尾气经4m高的通气管排放；加油站设置双层罐泄漏检测仪等，属于《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ 1118-2020）中推荐的可行性技术。 表4-5 加油站排污单位废气治理可行技术参照表 污染源; 主要控制污染物; 可行技术. 有组织排放源; 油气回收装置排气排气筒; 挥发性有机物; 吸附、冷凝、膜分离或组合技术. 无组织排放源; 汽油储罐挥发; 挥发性有机物; 油气平衡. 汽油加油枪挥发; 挥发性有机物; 油气回收. - 6、环境影响分析 - 项目位于二类环境空气质量功能区，周围环境保护目标主要为人群，且距项目地最近的敏感目标在项目地上风向及侧风向，且项目运营期产生的油气经三次油气回收系统处理后可做到达标排放。因此，项目废气排放对周围大气环境影响较小，不会改变环境功能区。 7、废气监测要求 - 本项目加油站根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ 1118-2020）相关要求属于简化管理，同时依据《排污单位自行监测技术指南 储油库、加油站》（HJ 1249-2022）确定本项目运营期废气监测计划见下表。 表4-7 运营期监测计划明细表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 排放标准. 油气排放口; NMHC; 1次/年; 《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020）. 油气回收系统; 液阻; 1次/年. 密闭性; 1次/年. 气液比; 1次/年. 企业边界; NMHC; 1次/年. 二、废水 本项目实行雨、污分流，雨水采用雨水渠外排至雨水管网；本项目运营期生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网进入陇县污水处理厂处理。 1、污染物排放源汇总 根据前文核算，本项目生活污水产生量为0.56m3/d（204.4m3/a）。根据生态环境部发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的《生活污染源产排污系数手册》中生活源水污染物产生系数，生活污水中各污染物产生系数为：COD425mg/L、BOD5202mg/L、SS220mg/L、氨氮32mg/L。 表4-8 生活污水产排情况 产排污环节; 职工及流动人员日常生活. 类别; 生活污水. 核算方法; 系数法. 污染物种类; COD; BOD5; SS; 氨氮. 生活污水; 产生浓度（mg/L）; 425; 202; 220; 32. 产生量（t/a）; 0.09; 0.04; 0.04; 0.006. 治理设施; 治理工艺; 化粪池. 治理效率（%）; 12; 9; 70; 0. 是否为可行技术; 是. 废水排放量（m3/a）; 204.4. 排放浓度（mg/L）; 374; 183; 66; 32. 排放量（t/a）; 0.08; 2×10-3; 0.01; 0.006. 2、生活污水治理措施可行性分析 （1）化粪池依托可行性 为便于站区布局设计符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中相关站内建（构）筑物安全距离标准，本项目设计1座化粪池，处理加油区生活污水。 本项目生活污水经站区化粪池处理后，出水水质可稳定达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准要求。 本项目依托陇县污水处理厂处理可行性分析如下： A、处理能力 陇县污水处理厂设计处理规模为1万m3/d。该污水处理厂位于陇县城关镇东关村，占地33亩，目前污水处理厂的处理量为6000m3/d，目前尚有剩余负荷，本项目废水排放量为0.56m3/d，处理能力完全可以满足本项目废水排放需求。 B、处理工艺 陇县污水处理厂采用“水解酸化+爆气生物滤池”处理工艺，本项目主要为生活废水，废水水质简单，进水水质污染物种类符合污水处理厂要求，因此可以满足本项目污水处理需求。 C、设计进出水质 陇县污水处理厂进水水质要求为COD≤500mg/L、SS≤400mg/L、BOD5≤300mg/L，氨氮≤45mg/L，经上述废水源强计算，本项目产生的废水经处理后水质完全符合陇县污水处理厂进水水质要求，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，排入千河。因此，本项目依托陇县污水处理厂进行处理可行。 本项目污水排放量较小，废水中各污染物排放浓度均较低，满足污水处理厂进水水质要求，不会对陇县污水处理厂正常运行负荷及进水水质产生重大冲击。因此，项目污水排入陇县污水处理厂处理是可行的。 3、废水监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ 1118-2020）《排污单位自行监测技术指南 储油库、加油站》（HJ 1249-2022），生活污水间接排放无监测频次要求，可不进行自行监测。 三、噪声 ### 1、对周围环境的影响分析 （1）设备运行噪声 ①噪声源强 本项目运营期固定声源为潜油泵、真空泵、发动机以及进出站内的车辆噪声。设备噪声源强约75～85dB。由于固定噪声源大部分设置在地下或室外，项目除选用技术先进的低噪声设备外，依据各噪声源的声频特性，对各类高噪设备采取必要的减振和消声措施。本项目以厂区西南角为原点（0,0,0），向东为X轴正方向，向北为Y轴正方向，向上为Z轴正方向，本项目噪声源基本信息见表4-9。 表4-9 项目主要噪声设备及噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 距声源1处声压级/（dB（A)/m）. 1; 油罐区; 潜油泵1; 22; 9; -2.0; 75; 选用低噪声机械，潜油泵置于地下密闭储油罐内、定期保养和维护设备; 昼夜. 2; 潜油泵2; 22; 10; -2.0; 75. 3; 潜油泵3; 22; 11; -2.0; 75. 4; 罩棚 加油机; 真空泵1; 31; 15; 1; 70. 5; 真空泵2; 26; 10; 1; 70; 真空泵置于加油机内，采取基础减振、定期对设备进行保养和维护; 昼夜. 6; 真空泵3; 28; 12; 1; 70. 7; 真空泵4; 26; 14; 1; 70. 8; 车辆; /; /; /; 60~70; 减速慢行，禁止鸣笛; 昼夜. ②预测模式 本项目仅考虑距离衰减值，忽略大气吸收、障碍物屏障等因素，从最为不利的情况出发，按照“导则”中推荐的预测模式： 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，采用如下模式： a. 室内设备噪声影响预测采用室内声场扩散衰减模式，具体如下： －LTL 式中：LP——预测点的噪声级（dB)； Lw——声源声功率级（dB)； Q——室内空间指向因子，（完全自由空间Q＝1，半自由空间Q＝2，1/4自由空间Q＝4，1/8自由空间Q＝8) r——预测点离声源距离（m)； R——室内房间常数（由房间材料决定)； c——空气中的声速（m/s)； LTL——隔墙的传声损失（dB)。 b. 室外设备噪声影响预测采用室外声场扩散衰减模式，具体如下： LA(r)=LA(r0)−A A=Adiv+Aatm+Abar+Agr+Amisc 式中：LA（r)——预测点的噪声值，dB； LA（r0)——参照点的噪声值，dB； r、r0——预测点、参照点到噪声源处的距离，m； A——户外传播引起的衰减值，dB； Adiv——几何发散衰减，Adiv=20lg（r/r0），dB； Aatm——空气吸收引起的衰减，Aatm=a（r-r0）/1000，dB； Abar——屏障引起的衰减，dB； Agr——地面效应衰减，dB（计算了屏障衰减后，不再考虑地面效应衰减）； Amisc——其他多方面原因引起的衰减，dB。 c. 噪声叠加公式： Leqs=10lgi=1n100.1Leqi 式中： Leqs——预测点处的等效声级，dB（A)； Leqi——第i个点声源对预测点的等效声级，dB（A)。 （2）预测结果 本次预测，以所有设备均正常运行时进行预测，预测结果见下表。 表4-10 项目噪声预测结果 单位：dB（A) 区域（设备）; 治理后总源强dB（A）; 距离各厂界的距离（m）及贡献值dB（A）. 东; 南; 西; 北; 东关小区; 东关村. 贡献值（昼间）; 36; 43; 37; 41; 39; 32. 贡献值（夜间）; 36; 43; 37; 41; 39; 32. 背景值（昼间）; -; -; -; -; 51; 52. 背景值（夜间）; -; -; -; -; 42; 44. 预测值（昼间）; -; -; -; -; 51; 52. 预测值（夜间）; --; --; --; --; 43; 44. 标准值（昼间）; 55; 55; 55; 70; 55; 55. 标准值（夜间）; 45; 45; 45; 55; 45; 45. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据上述预测结果可知，本项目在运营期厂界四周（东侧、南侧、西侧）噪声昼夜贡献值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求；北侧噪声昼夜贡献值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求；声环境保护目标处噪声预测值可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准限值。 （3）进出车辆噪声 项目机动车辆行驶噪声声级约为60~70dB（A)，属间歇性发生。一般情况下，将车速限制在15~20km/h以下时，可使车辆行驶噪声降低15~20dB（A)左右，对本项目内行驶车辆限速行驶速度不得高于20km/h，并严禁鸣笛，对声环境影响较小。 综上所述，项目运营期间噪声不会对周边环境造成较大影响。 - 3、噪声污染防治措施 为将项目噪声对周边声环境的影响降到最低，不影响周边噪声环境，本环评要求采取如下防治措施： ①潜油泵置于地下密闭储油罐内、定期保养和维护设备，经油罐和地面隔声后基本无噪声影响； ②真空泵置于加油机内，采取基础减振、定期对设备进行保养和维护，确保设备处于良好的运转状态； ③加强加油车辆的引导管理，减速慢行，禁止鸣笛； ④站内建设绿化隔离带，对噪声进行削减，减少对厂界外声环境影响。 综上所述，采取以上措施后项目运营期噪声对周围环境影响较小。 4、噪声自行监测计划 表4-11 项目噪声监测计划 污染源; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 控制指标. 噪声; 厂界外1m; Leq（A); 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类及4类标准. 四、固体废物 1、固废产排情况 （1）生活垃圾 站区员工日常产生的生活垃圾属于一般生活垃圾。生活垃圾排放系数按0.15kg/人•d估算，项目工作定员6人，流动人数20人，则生活垃圾量为3.9kg/d，即1.42t/a。 （2）危险废物 ①油罐清理油泥 油罐经过一段时间（3-5年）的使用后，因冷热温差的变化，冷凝水顺罐流入罐底，加快燃油的乳化，其黑油泥会逐渐增加。其贮存油品不但会因此导致质量下降、腐蚀罐壁，还会给车辆及机器设备造成不应有的损失，所以储油罐必须定期做好清理工作，油罐清理周期为每3年一次，清罐作业委托有相关资质的单位进行。类比已完成竣工环境保护验收同类型及规模的加油站项目，清罐油泥产生量约为0.008t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年）油罐清理油泥为危险废物，属于HW08废矿物油与含矿物油废油“精炼石油产品制造”中的251-001-08清洗矿物油储存、输送设施过程中产生的油/水和烃/水混合物，项目设置危险废物贮存间，危险废物妥善暂存后交由有资质的危险废物处理单位安全处置。 ②废活性炭 项目三级油气回收装置均采用冷凝+活性炭吸附相组合的处理技术，吸附工艺选用活性炭纤维（颗粒）需要每半年更换一次，由厂家进行更换，更换后的废活性炭属于危险废物。 本项目有机废气处理过程中会产生废活性炭：参照《污染源源强核算技术指南 汽车制造》（HJ1097-2020），废活性炭产生量按下式计算： D=G+100G/y 式中：D-核算时段内废活性炭产生量，t；G-核算时段内活性炭吸附挥发性有机物量，t；y-活性吸附饱和率，%，设计值为50%。 本项目活性炭处理非甲烷总烃量为1.02t/a，则废活性炭产生量为3.06t/a。 经查阅《国家危险废物名录》（2021年版），废活性炭属于“HW49其他废物”中的“900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，项目设置危险废物贮存间，危险废物妥善暂存后交由有资质的危险废物处理单位安全处置。 ③废油手套、废棉纱 本项目加油区员工在运营、维修加油站设备过程中会产生废油手套及废棉纱，产生量分别为0.005t/a、0.004t/a，经查阅《国家危险废物名录》（2021年版），属于“HW49其他废物”中的“900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，项目设置危险废物贮存间，危险废物妥善暂存后交由有资质的危险废物处理单位安全处置。 表4-12 项目固体废物产生及利用处置情况汇总 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量 t/a; 产生工序及装置; 形态; 类别; 危险特性; 污染防治措施. 1; 油罐清理油泥; HW08; 251-001-08; 0.08t/a; 清理油罐; 液态; 危险 废物; T; 交有资质单位处置. 2; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 3.06; 吸附; 固态; T. 3; 废油手套; HW49; 900-041-49; 0.005; 沾染物; 固态; T. 4; 废棉纱; 0.004. 由上表可知，本项目各固废均有合理去向，对周围环境不构成影响。 2、固体废物贮存及处置要求 （1）生活垃圾 生活垃圾建设单位根据《宝鸡市生活垃圾分类管理办法》中规定，按要求将生活垃圾分类投放，分类收集，交由环卫部门统一清运处理。 （2）危险废物暂存建设及管理要求 本次环评要求在厂内建设一座危险废物贮存间，根据与建设单位沟通，建设一座4m2的危险废物贮存间，位于站区南侧，危险废物贮存应按危险废物收集、贮存及运输过程，需执行《危险废物收集、贮存、运输过程的技术规范》（HJ2025-2012）及危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定执行。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物转移管理办法》（生态环境部令第23号）要求，本次环评对项目产生的危险废物的贮存、管理和转运提出如下要求： 1）贮存设施污染控制要求 ①本项目危险废物主要为油罐清理油泥、废活性炭、废油手套、棉纱，本项目设置密闭危险废物贮存设施，贮存设施根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐等环境污染防治措施。 ②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区。 ③密闭危险废物贮存设施进行防渗处理； ④贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 2）贮存过程污染过程要求 ①应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 ②贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 ③贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 3）转运要求： ①做好危险废物转移情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称； ②填写转移联单； ③转运输过程使用危险货物运输车，遵循相关危险货物运输规定； ④转运输过程采取防扬散、防渗漏等措施。 因此，采取上述措施后，本项目产生的固体废物均采取了合理和安全的处置，处置率为100%，评价认为，项目产生的固体废物不会对项目所在地和周围环境产生二次不良影响。 五、地下水环境影响分析 1、污染源、污染类型及污染途径 本项目对周边地下水环境的影响，主要是对项目所在地地下水下游方向潜水的影响。本项目污染源为汽油，污染途径主要有：地下油罐破裂，管道、设备跑冒滴漏等情况；污染类型主要为地下油罐破裂、管道、设备跑冒滴漏等情况，会造成油类下渗污染地下水。 2、地下水防渗措施 根据《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》（环办水体函〔2017〕323号），本项目采取以下地下水污染防治措施： （1）源头控制 ①项目应采用密闭卸油方式、密封式加油流程，在油罐、加油机等设备选择、安装和试压严格按照国家现行标准和规范要求，大大地减少泄漏事故的发生； ②项目加油管线应采用埋设于地面下的固定工艺管道，管道采用双层复合输油管线，有效防止加油管线发生泄漏； ③应定期对管道、设备、油、污水储存及处理构筑物检查，确保消除“跑、冒、滴、漏”现象发生。 （2）分区防控措施 设置分区防渗措施，将储罐区、卸油区、加油区、化粪池设置为重点防渗区；除绿化带以外的其它区域为一般防渗区。重点防渗区防渗技术要求等效黏土防渗层Mb≥6.0m，k≤1×10-7cm/s；一般防渗区防渗技术要求等效黏土防渗层Mb≥1.5m，k≤1×10-7cm/s。 ①项目罐区按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021），将储油罐设置为双层内钢外玻璃纤维罐，地下储罐处设置防水混凝土+2道防水卷材，加油站内设置视频监控系统、渗漏检测控制仪等措施； ②项目选用的双层内钢外玻璃纤维罐应符合现行行业标准《加油站用埋地钢-玻璃纤维增强塑料双层油罐工程技术规范》（SH/T 3178）的油罐规定； ③与罐内油品直接接触的玻璃纤维增强塑料等废金属层，应满足消除油品静电荷的要求，其表面电阻率应小于109Ω； ④当表面电阻率无法满足小于109Ω的要求时，应在罐内安装能够消除油品静电电荷的物体。安装在罐内的静电消除物体迎接第，接地电阻应符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）相关要求。 ⑤化粪池防渗措施：池底与池壁采用水泥基渗透结晶抗渗混凝土+水泥基渗透结晶型抗渗涂层结构； ⑥项目对于站房、站内道路等一般防渗区应采用混凝土地面硬化。 （3）污染监控 ①根据《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》，加油站需要开展渗漏检测，设置常规地下水监测井，本项目监测井位于项目地下水流向的下游，在满足安全的条件下尽量靠近油罐； ②站内重点消防部位设有摄像机监控系统，实时监控，并坚持24小时巡查制度。 （4）应急响应 ①项目应设置有液位计、液位管理系统、液位报警装置，液位计和液位管理系统能够准确显示和管理罐内液位，如果发生油罐较大量泄漏，液位报警装置能够发出警告； ②项目加油装置应设置有紧急切断阀，能够在加油机发生泄漏的情况下， 紧急停车，防止泄漏量扩大。 3、地下水监测计划 根据《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》（环办水体函〔2017〕323号）要求，本项目在站区内设置一口地下水监测井，监测计划如下所示。 （1）地下水监测点位置、数量 ①位置：地下水监测井设置在加油站场地内，设在埋地油罐区地下水流向的下游，在保证安全的情况下，尽可能靠近埋地油罐，与埋地油罐的距离不应超过30m。区域地下水流向自西向东，预设地下水监控井位于厂区东南角。 ②数量：1个。 （2）定性监测 可通过肉眼观察、使用测油膏、便携式气体监测仪等其他快速方法判定地下水监测井中是否存在油品污染，定性监测每周一次。 （3）定量监测 若定性监测发现地下水存在油品污染，立即启动定量监测；若定性监测未发现问题，则每季度监测1次，具体监测指标见下表。 表4-13 加油区地下水监测项目表 指标类型; 指标名称; 指标数量. 调整指标; 挥发性有机物; 萘; 1. 苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间（对）二甲苯; 5. 甲基叔丁基醚; 1. 其他; 石油类; 1. 4、应急响应 若发现油品泄漏，需启动环境预警和开展应急响应。应急响应措施主要有泄漏加油站停运、油品阻隔和泄漏油品回收。在1天内向环境保护主管部门报告，在5个工作日内提供泄漏加油站的初始环境报告，包括责任人的名称和电话号码，泄漏物的类型、体积和地下水污染物浓度，采取应急响应措施。 - 六、土壤环境影响分析 1、土壤污染因子识别 根据工程分析，本项目土壤环境影响源主要情况见下表。 表4-14 本项目土壤环境影响源及影响因子识别表 污染源; 污染途径; 污染因子. 储罐、加油枪; 垂直入渗; 石油类. 第三次油气回收系统; 大气沉降; 非甲烷总烃. 2、土壤污染途径影响识别 土壤污染与大气、水体、地下水污染有所不同，它是以食物链方式通过粮食、蔬菜、水果、茶叶及草食性动物（如家禽家畜）乃至肉食性动物等后进入人体而影响人群健康，是一个逐步累积的过程，具有隐蔽性和潜伏性。土壤一旦遭受污染后，不但很难得到清除，而且随着有毒有害污染物的逐年进入而不断在土体中蓄积，有些污染物甚至在土体中可能转化为毒性更大的化合物。根据土壤污染物的来源不同，可将土壤污染分为废水污染型、废气污染型、固体废物污染型、农业污染型和生物污染型。 ①废气排放对周边土壤的影响 在工程运行期内产生的废气污染物主要为非甲烷总烃，废气的污染影响与风向、风速有着密切的关系。 由大气环境影响可知，一般天气条件下废气污染物影响浓度较低，工程运营产生的废气易随风扩散，使污染物浓度迅速降低，因此，工程运行期内产生的废气污染物沉降对土壤影响较小。 ②矿物油下渗对周边土壤的影响 污染因素识别： 本项目为加油站项目，污染因子为汽油在使用、贮存过程中如果发生管道、储罐破裂等导致矿物油进入土壤。 污染途径识别： ①本项目汽油在使用、贮存过程中如果发生管道、储罐破裂等，将会发生泄漏事故。本项目如果发生泄漏，垂直入渗后会对项目周围地表水、地下水环境和土壤环境造成污染。 ②项目汽油在卸油、加油、储存过程中若存在因管理、操作不当等，从而带来泄漏的风险，垂直入渗后将会对项目周围地表水、地下水环境和土壤环境造成污染。 3、影响分析 ①大气沉降影响分析 本项目第三次油气回收过程中产生的废气为非甲烷总烃，废气沉降是可能引起土壤污染的主要途径。但根据建设单位实际运行产生情况，正常工况下项目对周边土壤影响有限，且本项目地面需进行硬化处理，并且非甲烷总烃无标准值，无法进行对标；根据土壤现状监测数据，项目占地范围内的土壤环境无酸化或碱化土壤，满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》表1中第二类用地筛选值要求。 ②地面漫流、垂直入渗影响分析 本项目涉及的危险废物为汽油，采用双层储罐收集，地下储罐处设置防水混凝土+防水卷材，且加油站内设置视频监控系统、渗漏检测控制仪等措施，因此，正常工况下不会发生渗漏事件；非正常情况下，当储罐、危险管道等发生破损渗漏时，其污染物会通过地面漫流、垂直入渗的方式对土壤环境造成污染。 4、保护措施 （1）源头控制 ①项目应采用密闭卸油方式、密封式加油流程，在油罐、加油机等设备选择、安装和试压严格按照国家现行标准和规范要求，大大地减少泄漏事故的发生； ②项目加油管线应采用埋设于地面下的固定工艺管道，管道采用双层复合输油管线，有效防止加油管线发生泄漏； ③应定期对管道、设备、油、污水储存及处理构筑物检查，确保消除“跑、冒、滴、漏”现象发生。 （2）分区防控措施 将储罐区、卸油区、加油区、化粪池设置为重点防渗区；除绿化带以外的其它区域为一般防渗区。 ①项目罐区按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021），将储油罐设置为双层内钢外玻璃纤维罐，地下储罐处设置防水混凝土+2道防水卷材，加油站内设置视频监控系统、渗漏检测控制仪等措施。 ②项目选用的双层内钢外玻璃纤维罐应符合现行行业标准《加油站用埋地钢-玻璃纤维增强塑料双层油罐工程技术规范》（SH/T 3178）的油罐规定。 ③与罐内油品直接接触的玻璃纤维增强塑料等废金属层，应满足消除油品静电荷的要求，其表面电阻率应小于109Ω。 ④当表面电阻率无法满足小于109Ω的要求时，应在罐内安装能够消除油品静电电荷的物体。安装在罐内的静电消除物体迎接第，接地电阻应符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）相关要求。 ⑤化粪池防渗措施：池底与池壁采用水泥基渗透结晶抗渗混凝土+水泥基渗透结晶型抗渗涂层结构。 ⑥项目对于站房、站内道路等一般防渗区应采用混凝土地面硬化。 5、追踪监测 本次环评要求，加油站土壤监测频率为必要时开展跟踪监测，委托有资质单位进行土样采集与化验分析。 七、环境风险 1、风险物质识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，对本项目使用的原辅料进行识别，属于风险物质的为汽油，存储位置为储油罐。储存量及临界量见下表。 表4-15 风险物质存在量一览表 类别; 容积m3; 密度kg/m3; 最大储存量t; 临界量; Q值. 汽油; 90; 0.75×103; 67.5; 2500t; 0.027. 合计; 0.027. 由上表可知，Q＜1，不构成重大危险源，因此项目环境风险评价工作为简单分析即可。 2、影响途径 本项目日常运行过程中风险的来源主要包括储油罐破裂后汽油泄漏进一步导致火灾或爆炸、油罐车卸油时及汽车加油时操作不当发生火灾或爆炸。 （1）汽油油气泄漏风险及影响 本项目发生的最大危害事故是罐体破裂导致储油罐内的汽油泄漏，泄漏将对河流、土壤、地下水、生物造成毁灭性的污染，也会对大气环境造成破坏。这种污染一般是范围较广、面积较大、后果较为严重，达到自然环境的完全恢复需相当长的时间。 （2）汽油火灾事故风险及影响 项目主要原料为汽油，当泄漏可能诱发火灾或爆炸，不仅使地表植被遭到破坏，同时还会威胁附近居民的人身财产安全，对周围环境造成一定影响。项目站区内严禁烟火，并设置泡沫及干粉灭火器，则项目运营对其周边单位生产、经营活动影响较小。 3、环境风险防范措施及应急要求 （1）汽油储存过程 本项目汽油储罐材质及埋地方式根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）要求进行设计、安装、布设，具体要求如下： ①采取双层内钢外玻璃纤维油罐储存汽油； ②双层油罐内壁与外壁之间应有满足渗漏检测要求的贯通间隙，并设置渗漏检测立管； ③油罐应采取防溢流措施，油料达到油罐容量的90%时，应能触动高液位报警装置； ④油罐采用埋地设置，将油罐设置在加油机下方，严禁将油罐设在室内或地下室内； ⑤油罐设置在车行道下面时，灌顶低于混凝土路面不宜小于0.9 m。 只要完全按照设计规范进行设计、施工，严格管理，操作正确，维护监测仪表正常运行，保证油管、油罐不受破坏，加强日常检查，正常情况下，可以避免发生溢出和泄漏事故，但不能排除非正常情况下泄漏事故的发生如：地震和其它一些潜在突然因素的发生，采取必要的疏散安置措施。 （2）油罐车卸油过程 油罐车入站时应由工作人员指挥油罐车安全驶入卸油区，并尽可能保证油罐车车头朝向出口方向，车头不得由障碍物；油罐车卸油前应连接好静电接地线，将灭火器放置在车头及车尾和加油站卸油管连接处，设置警示牌；油罐车卸油时司机、加油站工作人员必须在现场监督，不得使用非防爆工具、灯具；卸油完毕后，油罐车驾驶员缓慢关闭罐车卸油口阀门，缓慢脱开卸油管接头并将油管与油车出油阀脱离。 （3）汽车加油过程 加油机附近应配备灭火器与消防沙箱，加油员需穿着防静电服装、戴防护手套进行加油操作并检查加油机运转时是否存在渗漏现象；有车辆进站加油时，加油员应引导车辆进入制定加油位置并提醒顾客熄火加油；雷电天气严禁进行加油作业，加油区域严禁烟火与使用收集；加油过程中应注意油箱口，以防油品溢出。 （4）加油站运营过程应急措施 企业应加强设备管理，确保设备完好。应制定严格的操作、管理制度，工作人员应培训上岗，并经常检查，防止事故的发生。加强职工培训，提高应急处置能力。按照突发环境事件应急预案，成立应急领导小组，严格落实应急防范措施： ①加油机、加油岛附近少量汽油泄漏挥发：第一时间，采取措施停止泄漏；其次，使用消防砂、泡沫灭火器对溢出的汽油进行覆盖，收集至密闭的容器中。 ②回收装置油气泄露：立即停止加油作业；更换备用件。 ③加油机、加油岛、油罐车汽油泄漏：第一时间，关停卸油操作，进行破损堵漏，减少油品的泄漏；其次，使用砂土、泡沫对暴露的汽油进行覆盖，使用吸油毡对油品吸附；再次，设置围堰收集泄漏的油品，将废油收集在污油桶内，将含油污物收集至危废收集区；最后，场地洗消处置。 ④发生火灾、爆炸事故，产生CO、NMHC废气：协助消防专业队伍对事故进行灭火处置；设置围堰，对现场内泄漏的废油品进行收集，导入污油罐或污水收集车；使用砂土、泡沫对场地内的暴露油品进行覆盖；使用吸油毡吸附现场的污油；将沾油物品收集至危废存储区统一处置；配合上级指挥部门的现场处置。 （5）安全制度 建立健全各种安全生产制度，生产人员作业应严格遵守劳动纪律和安全操作规程，不违章作业。严格执行《建设设计防火规范》（GB50016-2014）等相关要求，按有关安全规定配备适用、有效和足够的消防器材，以便在起火之初迅速扑灭。加强职工安全意识教育，以应对突发性火灾。 （6）应急预案 项目建设完成后，应及时编制突发环境事件应急预案。 综上，本项目发生风险事故的概率较小，发生危害也不大，建议建设单位制定严格的操作规程，对工人进行风险教育，并制定完善事故应急预案，组织定期演习，同时根据加油站安评结论得出，本加油站安全距离全部满足相关要求，加油站符合相关法律法规、标准规范要求，具备安全生产条件。因此，通过采取一系列的预防、应急和减缓措施后，本项目的风险事故及对周围环境的影响可以减少到最小。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 储油罐 | NMHC | 一次油气回收系统 | 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020） |
|  | 油气回收装置油气排放口 | NMHC | 二次、三次油气回收处理装置+1根4m高排气筒 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、NH3-N、SS、BOD5 | 运营期生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网进入陇县污水处理厂处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B级限值。 |
| 声环境 | 设备、出入车辆 | 75~85dB（A） | 低噪声设备、隔声减振；泵类置于地下，定期保养和维护设备；车辆出入减速，禁止鸣笛 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类及4类标准限制要求。 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾 | / | 统一分类收集，由环卫部门统一清运处理 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关要求 |
|  | 危险废物 | 油罐清理油泥、废活性炭、废油手套、棉纱 | 收集后妥善暂存于危险废物贮存间，定期交由有资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 采用符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）要求的双层内钢外玻璃纤维罐储存汽油，并设置视频监控系统、渗漏检测控制仪等监控系统，设置分区防渗：将储罐区、卸油区、加油区、化粪池设置为重点防渗区；除绿化带以外的其它区域为一般防渗区，在站区内设置一座地下水监测井对地下水污染情况进行监测，同时采取必要的检修、管理等措施。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、按照消防规范配备必要的消防设施； 2、站内工艺设施间的安全防火间距应符合规范要求； 3、建立健全各种安全生产制度，生产人员作业应严格遵守劳动纪律和安全操作规程，不违章作业； 4、及时制定突发环境事件应急预案。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、运行期环境管理要求 （1）运行管理要求 ①卸油、储油和加油时排放挥发性有机物的加油站排污单位，应采用以密闭收集为基础的挥发性有机物回收方法进行控制。 ②汽油加油站卸油、储油、加油过程油气排放控制应符合GB20952要求。地方污染物排放标准有更严要求的，从其规定。 ③油气回收废气治理设施应与产生废气的生产工艺设备同步运行。由于事故或设备维修等原因造成治理设施停止运行时，应立即报告当地生态环境主管部门。 ④应采取相应预防措施防止有毒有害物质渗漏、泄漏造成土壤和地下水污染。加油站地下水污染防治要求按照环办水体函〔2017〕323号的要求执行。 （2）自行监测要求 排污单位可自行或委托第三方监测机构开展监测工作，并安排专人对监测数据进行记录、整理、统计和分析。排污单位对监测结果的真实性、准确性、完整性负责。 （3）环境管理台账记录要求 ①一般原则 加油站排污单位在申请排污许可证时，应按标准规定，在全国排污许可证管理信息平台中明确环境管理台账记录要求。有核发权的地方生态环境主管部门可以依据法律法规、标准规范增加和加严记录要求。排污单位也可自行增加和加严记录要求。 排污单位应建立环境管理台账记录制度，落实环境管理台账记录的责任部门和责任人，明确工作职责，并对环境管理台账的真实性、完整性和规范性负责。 排污单位环境管理台账应真实记录各油品年销售量、污染治理设施运行管理信息和自行监测记录信息。 为便于携带、储存、导出及证明排污许可证执行情况，台账应按照电子化储存和纸质储存两种形式同步管理。 ②记录内容 A、生产设施运行管理信息 生产设施运行管理信息记录内容包括加油过程中的油品种类和销售量等，及卸油过程的卸油时间、油品种类、油品来源、卸油方式和卸油量等，可参加附录G中表G.1～表G.2。 B、污染治理设施运行管理信息 污染治理设施运行管理信息应按照设施类别分别记录设施的实际运行相关参数和维护记录。 a）有组织废气治理设施记录设施运行时间、运行参数等，可参见附录G中表G.3。 b）无组织废气排放控制记录措施执行情况，包括储罐、加油枪的维护、保养、检查等运行管理情况及放空阀开关情况，可参见附录G中表G.4。 c）污染治理设施运维记录，包括设施是否正常运行、故障原因、维护过程、检查人员、检查日期及班次等。 C、监测记录信息 手工监测记录信息包括手工监测日期、采样及测定方法、监测结果等，可参见附录G中表G.5～表G.6。 ③记录频次 A、生产设施运行管理信息 记录频次：1次/季度。 B、污染治理设施运行管理信息 记录频次：1次/季度。若污染治理设施出现异常情况，按照工况期记录，1次/工况期。 2、企业公开信息内容 根据《企业环境信息依法披露管理办法》（部令第24号）的规定，企业 事业单位应当按照强制公开和自愿公开相结合的原则，及时、如实地公开其环境信息。如环境信息涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法可以不公开；法律法规另有规定的，从其规定。企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作。 3、日常环境管理要求 （1）环境管理机构设置 环境管理的基本任务是控制污染物的排放量和避免或减轻排出污染物对环境的损害。为了控制污染物的排放，就需要加强计划、生产、技术、质量、设备、劳动等方面的管理，把环境管理渗透到整个企业的管理中，将环境目标与生产目标融合在一起，以减少从生产过程中各环节排出的污染物。按照《建设项目环境保护管理设计规定》等有关要求，建设单位应建立健全环境管理机构与职责，加强对项目环保设施的运行管理和污染预防，应设环保专职管理人员1人。 （2）环境管理职责 ①认真贯彻国家环境保护政策、法规，制定环保规划与环保规章制度，并实施检查和监督。 ②拟定环保工作计划，配合领导完成环境保护责任目标。 ③组织、配合环境监测部门开展环境与污染源监测，落实环保工程治理方案。 ④确保污水收集处理设施正常使用。 ⑤确保固体废物等能够按照国家规范处置。 ⑥执行建设项目环境影响评价和排污许可管理制度，组织专家和有关管理部门对工程进行竣工验收，配合领导完成环保责任目标，保证污染物达标排放。 ⑦建立环境保护档案，开展日常环境保护工作。 ⑧明确各层次职责，加强环境保护宣传教育培训和专业培训，普及环保知识，提高员工环保意识和能力，确保实现持续改进。 ⑨负责厂区环境保护管理，主动接受上级环保行政主管部门工作指导和检查。 （3）环保投入费用保障计划 为了使污染治理措施能落到实处，评价要求： ①环保投资必须落实，专款专用； ②应合理安排经费，使各项环保措施都能认真得到贯彻执行； ③竣工后，对各项环保设施要进行检查验收，保证污染防治措施安全高效运行。 在运营期应对污染源按排污许可证规定的监测点位、监测因子、监测频次和相关监测技术规范开展自行监测并公开。 二、环保投资 建设单位必须落实环保资金，切实用于废气治理、污水处理、噪声治理、固废处理等，本项目总投资600万元，经估算本项目建设用于环保方面的投资27.7万元，占本项目总投资的4.62%，具体见表5-1。 表5-1 环保投资一览表 治理工程; 环保设施内容; 数量; 投资（万元）. 废气; 非甲烷总烃; 卸油油气回收系统、加油油气回收系统、油气排放处理系统，油气回收效率95%; 各1套; 15.0. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶; 若干; 0.1. 危险废物; 危险废物贮存间（4m2）; 1间; 2.0. 废水; 地下水; 地下水监控井; 1口; 5.0. 场区地面硬化; --; 计入总体工程. 罐区防渗; --. 噪声; 设备; 隔声、减振等降噪处理; --; 0.8. 环境风险; 卸油口设置围堰; --; 1.8. 消防设备; --; 3.0. 合计; 27.7. |

- 六、结论

本项目的建设符合国家的产业发展政策，具有良好的社会效益和经济效益，在满足环评提出的各项要求、严格落实污染防治措施，项目营运期污染物可做到“达标排放”，不会改变区域环境质量功能，对环境影响较小。从环境影响的角度分析，项目建设环境影响是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NMHC | / | / | / | 0.058t/a | / | 0.058t/a | +0.058t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.08 | / | 0.08 | +0.08 |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.006 | / | 0.006 | +0.006 |
| 一般固体废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 危险废物 | 油罐清理油泥 | / | / | / | 0.008t/a | / | 0.008t/a | +0.008t/a |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 3.06t/a | / | 3.06t/a | +3.06t/a |
|  | 废油手套 | / |  | / | 0.005t/a | / | 0.005t/a | +0.005t/a |
|  | 废棉纱 | / | / | / | 0.004t/a | / | 0.004t/a | +0.004t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①